ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

Общество с ограниченной ответственностью

«Биржа интуитивных железных универсалов»

(ООО «БИЖУ»)

КНИГА 2.

ПРОЕКТ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО

ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

"Утверждено" Коммерческий директор ООО «БИЖУ» /__________________/ Неизвестный А.Н. (подпись) /_______/ /___________/ 2023 г. (число) (месяц)

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ (ПДВ)

Общество с ограниченной ответственностью

«Биржа интуитивных железных универсалов»

(ООО «БИЖУ»)

Сведения об исполнителе

| Наименование организации-разработчика проекта: | ООО «ИКТИН ГРУПП» |
| --- | --- |
| Юридический адрес предприятия-разработчика проекта: | 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 42Б, этаж 5, комн. 1-5 |
| Телефон/факс: | 8 (903) 433-42-79 |
| ИНН | 6164121358 |
| ОГРН | 1186196017930 |
| Электронный адрес: | eco32@iktingroupp.ru |
| Исполнитель: | Минаева Наталья Александровна |

Заместитель генерального директора

ООО «ИКТИН ГРУПП»	                              ___________________                М. Э. Чеботарёва

М.П.

АННАТОЦИЯ

Настоящий проект включает результаты работ по установлению нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для ООО «БИЖУ».

В настоящее время (по итогам инвентаризации) на данном предприятии имеется 29 источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе 12 организованных, 12 неорганизованных и 5 передвижных. Подлежит нормированию 29 источников выбросов.

В атмосферу от источников предприятия поступают 28 загрязняющих веществ, в том числе 20 газообразных и жидких, и 8 твердых, образующие 9 групп веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия. Так как объект относится к III категории, то нормативы допустимых выбросов рассчитываются по всем веществам. Таким образом, нормированию подлежит 28 загрязняющих веществ.

Расчеты загрязнения атмосферы проводились на ПЭВМ по унифицированной программе УПРЗА Эколог (версия 4.70), согласованной к применению в установленном порядке.

Результаты расчетов подтвердили соблюдение действующих гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем вредным веществам, выбрасываемых источниками предприятия ООО «БИЖУ», и группам суммации.

Сформулированы предложения по установлению нормативов ПДВ на период до 2030 г.

Проект ПДВ разрабатывается на основании «Отчета по инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ООО «БИЖУ», 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………6

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ…………………………………….…………….7

1.1. Реквизиты предприятия………………………………………………………..……………7

1.2. Краткая характеристика района расположения предприятия……………...…………….8

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ………………………………………………………………………..…………10

2.1. Краткая технологическая характеристика предприятия…………………...……………10

2.2. Характеристика установок очистки газа и оценка их эффективности…………………19

2.3. Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу…………….…………19

2.4. Характеристика залповых выбросов……………………………………………………...19

2.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу………………….…………20

2.6. Обоснование полноты и достоверности данных………………………………...………20

3. РАСЧЕТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ПДВ ПРЕДПРИЯТИЯ………………………………………………………………….………23

3.1. Подготовка к проведению расчетов………………………………………………………23

3.2. Детальные расчеты загрязнения приземного слоя воздуха на ЭВМ……………...……25

3.3. Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу………...26

3.4. Перечень веществ, подлежащих государственному учету и нормированию……...…..26

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ…………………...………………………………...27

4.1. Мероприятия по сокращению выбросов…………………………………………………27

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………….………………………36

6.ТАБЛИЦЫ…………………………………………………………………………………….38

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………...…………………………73

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для ООО «БИЖУ» разработан ООО «ИКТИН ГРУПП» в соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» /1/, Федеральным законом РФ № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» /2/. Кроме того, проект разработан в соответствии с Приказом №273 от 06.06.2017 г. «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» /3/, Приказ Минприроды России от 11.08.2020 № 581 "Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" п. 1, /5/, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» /4/, «Методическому пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. (Дополненное и переработанное)», 2012 г. /7/, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»/23/.

Основанием для проведения разработки проекта предельно допустимых выбросов для предприятия ООО «БИЖУ» является необходимость экологической оценки воздействия данного объекта на окружающую природную среду, определения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

  - Реквизиты предприятия

| Полное наименование хозяйствующего субъекта | Общество с ограниченной ответственностью «Биржа интуитивных железных универсалов» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование хозяйствующего субъекта | ООО «БИЖУ» |
| Организационно-правовая форма юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью |
| Место государственной регистрации | 344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Неизвестный 1, ком. 1 |
| Фактическое местонахождения предприятия | #### Российская Федерация, Ростовская область, 344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Неизвестный 1, ком. 1 |
| ОГРН | #### 1111111111111 |
| ИНН | #### 111111111111 |
| КПП | #### 11111111111 |
| ОКВЭД | #### 46.71 |
| Банк | #### Ростовский филиал ЦМР Банк (ООО) Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ |
| р/с. | #### 11111111111111111111111111111 |
| к/с. | #### 30101810860150000075 |
| Телефон | (111) 11-11-11 (доб.111) |
| E-mail | biju@mail.ru |
| Фамилия и инициалы руководителя хозяйствующего субъекта | Коммерческий директор – Неизвестный Артист Народа, действующий на основании Доверенности 11 АА 11111 |
| Должностное лицо, ответственное за проведение инвентаризации выбросов | #### Юрист Известный Артист Народа |

1.2. Краткая характеристика района расположения предприятия

В настоящем проекте рассматривается объект негативного воздействия (ОНВ) - ООО «БИЖУ». Основным видом деятельности филиала является торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (46.71). Производственная площадка расположена по адресу: 1 км на восток от г. Ростова-на-Дону, и занимает земельные участки с кадастровыми номерами 01:00:0000000:0000, 02:00:0000000:0000, 03:00:0000000:000. ООО «БИЖУ» является правообладателем данных земельных участков согласно выпискам из ЕГРН (Приложение 1).

ООО «БИЖУ» на правах арендодателя на основании договора аренды №3.1 от 03.01.2022 г. передает земельные участки с кадастровыми номерами 04:00:0000000:0000 и 05:00:0000000:0000 с производственными и бытовыми помещениями, имуществом и оборудованием в пользовании ООО «Ктототам» (Приложение 1).

С севера и северо-востока предприятие граничит с участками с неустановленной категорией земель. Далее находятся земельные участки под садоводство.

С востока предприятие граничит с участками с неустановленной категорией земель. Далее находятся гаражи, а за ними нормируемые территории: на расстоянии 134 м - под многоквартирными жилыми домами (КН 05:00:000000:000); на расстоянии 189 м - под многоквартирными жилыми домами (КН 06:00:0000000:000); на расстоянии 241 м - под многоквартирными жилыми домами (КН 07:00:00000000:000).

С юго-востока предприятие граничит с землями с неустановленной категорией земель. Далее расположены нормируемые территории: на расстоянии 171 м - под жилую застройку многоэтажную (КН 07:00:0000000:000); на расстоянии 204 м - земельный участок для размещения объектов многоквартирного жилищного строительства (КН 08:00:0000000:0000).

С юга и юго-запада находится автодорога, за ней - земли с неустановленной категорией земель.

С запада и северо-запада предприятие граничит с автодорогой. Далее находятся земельные участки под садоводство.

Ближайшая нормируемая территория: под многоквартирными жилыми домами (КН 05:00:000000:000) на расстоянии 134 м в восточном направлении.

Согласно требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 /6/ пункта 11.4.7. «Склады горюче-смазочных материалов» раздела 11 «Объекты и производства агропромышленного комплекса» Объект НВОС относится к промышленным объектам и производствам IV класса, размер санитарно-защитной зоны составляет 100 м.

Теплоснабжение производственных помещений предприятия осуществляется тремя собственными котельными. В котельных установлено три котла, работающих на угле: КСТГ-20, КСТГ-31,5 (2 шт). Котлы работают только в зимний период. Режим работы – круглосуточно.

Энергоснабжение производится от городских электросетей ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» на основании договора № 8024 от 01.01.2008г. (Приложение 1).

Водоснабжение осуществляется централизованно на основании договора № 963 ГФ от 01.01.2019г. (Приложение 1).

Водоотведение производится в местную канализацию – выгребную яму объемом 10 м3. Вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется ГУП РО «УПСВ» на основании договора № 71ФГЗ от 27.04.2023г. (Приложение 1).

Ситуационный план и карта-схема территории ОНВ с источниками выбросов и с указанием мест расположения нормируемых территорий представлены в Приложении 3.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

2.1. Краткая технологическая характеристика предприятия

ООО «БИЖУ» занимается торговлей оптовой твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Годовой объем выпускаемой продукции:

- бензин АИ-92 – 4343,83 м3;

- бензин АИ-95 – 3383,43 м3;

- дизельное топливо – 3061,56 м3;

Режим работы предприятия – односменный, 5-дневная неделя, 8-часовой рабочий день. Численность сотрудников – 9 чел.

Структурные подразделения предприятия:

- Административное здание (котельная №3);

- Гараж-баня (котельная №1; котельная №2; слесарная; прачечная; гараж);

- Склад угля и шлака;

- Ж/д эстакада;

- Насосная №1;

- Резервуарный парк;

- Насосная №2;

- Автомобильная эстакада;

- КПП;

- 2 открытых стоянки автотранспорта.

Административное здание

В административном здании находятся офисные помещения и котельная №3.

Котельная обеспечивает теплоснабжением административное здание. В котельной установлен котел КСТГ-20, работающий на угле. Котел работает только в зимний период. Режим работы – круглосуточно.

При работе котла выбросы ЗВ в атмосферу поступают через дымоход (ИЗАВ № 0003).

От ИЗАВ № 0003 в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);

- 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид);

- 0328 Углерод (Пигмент черный);

- 0330 Сера диоксид;

- 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ);

- 0703 Бенз/а/пирен;

- 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие).

В помещении котельной также осуществляется пересыпка угля в ящик, хранение угля в ящике, пересыпка угля в котел, пересыпка шлака в ведро. При пересыпке и хранении угля и пересыпке шлака в выбросы ЗВ в атмосферу поступают неорганизованно через окно (ИЗАВ № 6010).

От ИЗАВ № 6010 в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие);

- 3749	Пыль каменного угля.

Гараж-баня

В гараже-бане находится котельная №1; котельная №2; слесарная; прачечная; гараж; подсобные помещения.

В котельной № 1 установлен котел КСТГ-31,5, работающий на угле. Котел работает только в зимний период. Режим работы – круглосуточно. При работе котла выбросы ЗВ в атмосферу поступают через дымоход (ИЗАВ № 0001).

От ИЗАВ № 0001 в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);

- 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид);

- 0328 Углерод (Пигмент черный);

- 0330 Сера диоксид;

- 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ);

- 0703 Бенз/а/пирен;

- 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие).

В помещении котельной также осуществляется пересыпка угля в ящик, хранение угля в ящике, пересыпка угля в котел, пересыпка шлака в ведро. При пересыпке и хранении угля и пересыпке шлака в выбросы ЗВ в атмосферу поступают неорганизованно через окно (ИЗАВ № 6008).

От ИЗАВ № 6008 в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие);

- 3749	Пыль каменного угля.

В котельной № 2 установлен КСТГ-31,5, работающий на угле. Котел работает только в зимний период. Режим работы – круглосуточно. При работе котла выбросы ЗВ в атмосферу поступают через дымоход (ИЗАВ № 0002).

От ИЗАВ №№ 0002 в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);

- 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид);

- 0328 Углерод (Пигмент черный);

- 0330 Сера диоксид;

- 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ);

- 0703 Бенз/а/пирен;

- 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие).

В помещении котельной также осуществляется пересыпка угля в ящик, хранение угля в ящике, пересыпка угля в котел, пересыпка шлака в ведро. При пересыпке и хранении угля и пересыпке шлака в выбросы ЗВ в атмосферу поступают неорганизованно через окно (ИЗАВ № 6009).

От ИЗАВ № 6009 в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие);

- 3749	Пыль каменного угля.

В слесарной установлен заточной станок для текущего ремонта технологического оборудования. Обрабатываемый материал – сталь и алюминий. Станки работают без применения СОЖ. При работе станка выброс ЗВ в атмосферу осуществляется организованно через трубу (ИЗАВ № 0014).

От ИЗАВ № 0014 в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- 0101	диАлюминий триоксид/в пересчете на алюминий/;

- 0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/(Железо сесквиоксид);

- 2930	Пыль абразивная.

В прачечной осуществляется стирка спецодежды. При стирке используется стиральный порошок марки «Ариель». При пересыпке стирального порошка выброс ЗВ в атмосферу осуществляется неорганизованно через окно (ИЗАВ № 6011).

От ИЗАВ № 6011 в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- 2881	Синтетические моющие средства "Ариель", "Миф-Универсал", "Тайд".

Склад угля и шлака

На складе угля и шлака осуществляются следующие процессы: пересыпка угля на склад, хранение угля, пересыпка угля в ведро, пересыпка шлака на склад, хранение шлака, пересыпка шлака в автотранспорт. При данных процессах выбросы ЗВ осуществляются неорганизованно через ворота склада (ИЗАВ № 6012).

От ИЗАВ №6012 в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие);

- 3749	Пыль каменного угля.

Наливная железнодорожная эстакада

Железнодорожный путь необщего пользования принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Биржа интуитивных железных универсалов», находится на его балансе.

Завоз нефтепродуктов (бензин АИ-92, бензин АИ-95, ДТ) осуществляется сторонним железнодорожным транспортом.

Выбросы при движении от стороннего автотранспорта не учитываются, так как при проведении инвентаризации выбросов учитываются передвижные ИЗАВ, которые принадлежат на праве собственности либо ином законном основании хозяйствующему субъекту, осуществляющему деятельность на объекте ОНВ, и эксплуатируются (функционируют) на данном объекте согласно Приказу № 871 от 19.11.2021 г. Раздел I, п. 5 /3/.

Слив нефтепродуктов осуществляется через железнодорожную эстакаду с герметичным подключением, с помощью насосной станции слива нефтепродуктов. Предусмотрено 4 сливных устройства.

Сливаемые нефтепродукты поступают в резервуары хранения или отпускаются в автоцистерны. Согласно правилам противопожарной безопасности одновременная закачка нефтепродуктов в резервуары и автоцистерны не осуществляется.

Выброс в атмосферу загрязняющих веществ при сливе нефтепродуктов осуществляется неорганизованно через неплотности фланцевых соединений (ИЗАВ № 6003).

От ИЗАВ №6003 в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- 333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид);

- 415	Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12;

- 416	Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22;

- 501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (альфа-n-Амилен; пропилэтилен);

- 602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид);

- 616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол);

- 621	Метилбензол (Фенилметан);

- 627	Этилбензол (Фенилэтан);

- 2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C).

На железнодорожной эстакаде предусмотрена ёмкость для сбора аварийного пролива нефтепродуктов. Данные выбросы являются аварийными и не рассматриваются в процедуре нормирования выбросов предприятия.

Насосная №1

В насосной № 1 осуществляется перекачка нефтепродуктов в резервуарный парк. Установлено 4 электронасосных агрегата КМН 100-80-180Е (номинальная подача каждого – 65 м3/ч), два из которых используется для перекачки дизельного топлива, один - для бензина АИ-92, один – для бензина АИ-95. Выброс в атмосферу загрязняющих веществ при сливе нефтепродуктов осуществляется неорганизованно через неплотности фланцевых соединений (ИЗАВ № 6013).

От ИЗАВ №6013 в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- 333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид);

- 415	Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12;

- 416	Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22;

- 501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (альфа-n-Амилен; пропилэтилен);

- 602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид);

- 616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол);

- 621	Метилбензол (Фенилметан);

- 627	Этилбензол (Фенилэтан);

- 2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C).

Резервуарный парк

Хранение нефтепродуктов осуществляется в 8-ми резервуарах:

- резервуар 700 м3 для дизельного топлива (ИЗАВ № 0006);

- резервуар 200 м3 для дизельного топлива (ИЗАВ № 0007);

- резервуар 700 м3 для бензина АИ-92 (ИЗАВ № 0008);

- резервуар 1000 м3 для бензина АИ-95 (ИЗАВ № 0009);

- резервуар 700 м3 для бензина АИ-92 (ИЗАВ № 0010);

- резервуар 200 м3 для бензина АИ-95 (ИЗАВ № 0011);

- резервуар 700 м3 для бензина АИ-92 (ИЗАВ № 0012);

- резервуар 700 м3 для бензина АИ-92 (ИЗАВ № 0013).

При хранении и закачке нефтепродуктов в резервуары выбросы загрязняющих веществ осуществляются через не примерзающие дыхательные клапаны типа НДКМ и КПГ.

От ИЗАВ №№ 0006-0013 в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- 333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид);

- 415	Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12;

- 416	Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22;

- 501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (альфа-n-Амилен; пропилэтилен);

- 602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид);

- 616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол);

- 621	Метилбензол (Фенилметан);

- 627	Этилбензол (Фенилэтан);

- 2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C).

Насосная №2

В насосной № 2 осуществляется перекачка нефтепродуктов на наливную эстакаду. Установлено 4 электронасосных агрегата КМ 100-80-170Е-Т3-У2 (номинальная подача каждого – 100 м3/ч), два из которых используется для перекачки дизельного топлива, один - для бензина АИ-92, один – для бензина АИ-95. Выброс в атмосферу загрязняющих веществ при сливе нефтепродуктов осуществляется неорганизованно через неплотности фланцевых соединений (ИЗАВ № 6014).

От ИЗАВ №6014 в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- 333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид);

- 415	Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12;

- 416	Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22;

- 501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (альфа-n-Амилен; пропилэтилен);

- 602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид);

- 616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол);

- 621	Метилбензол (Фенилметан);

- 627	Этилбензол (Фенилэтан);

- 2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C).

Сливная автомобильная эстакада

Выдача нефтепродуктов производится через наливную эстакаду в автомобильные цистерны. Наливная эстакада имеет 2 поста (1 рабочий, 1 резервный). В процессе слива нефтепродуктов в резервуары автоцистерн и при случайных проливах происходит выделение загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованно (ИЗАВ № 6004).

От ИЗАВ №6004 в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- 333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид);

- 415	Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12;

- 416	Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22;

- 501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (альфа-n-Амилен; пропилэтилен);

- 602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид);

- 616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол);

- 621	Метилбензол (Фенилметан);

- 627	Этилбензол (Фенилэтан);

- 2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C).

На автомобильной эстакаде предусмотрена ёмкость для сбора аварийного пролива нефтепродуктов. Данные выбросы являются аварийными и не рассматриваются в процедуре нормирования выбросов предприятия.

КПП

Контрольно-пропускной пункт (КПП) осуществляет пропуск людей и автотранспорта на территорию предприятия. Помещение не оборудовано котельной. Выбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

Открытые стоянки автотранспорта

На территории предприятия находится две открытых стоянки автотранспорта. На балансе предприятия находится следующий автотранспорт: Камаз (4 ед.), Sitrak (4 ед.), специализированный, Renault Dokker.

Для погрузочно-разгрузочных работ на предприятии используется автопогрузчик, который является собственностью ООО «Орион».

Выбросы при движении от стороннего автотранспорта не учитываются, так как при проведении инвентаризации выбросов учитываются передвижные ИЗАВ, которые принадлежат на праве собственности либо ином законном основании хозяйствующему субъекту, осуществляющему деятельность на объекте ОНВ, и эксплуатируются (функционируют) на данном объекте согласно Приказу № 871 от 19.11.2021 г. Раздел I, п. 5 /3/.

При работе двигателей автотранспорта выброс ЗВ в атмосферный воздух осуществляется неорганизованно (ИЗАВ № 6015, 6016).

От ИЗАВ № 6015, 6016 выделяются следующие загрязняющие вещества:

- 0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);

- 0304	Азот (II) оксид (Азота моноксид);

- 0328	Углерод (Пигмент черный);

- 0330	Сера диоксид;

- 0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ);

- 2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/;

- 2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный).

Также выброс ЗВ в атмосферный воздух осуществляется при внутреннем проезде автотранспорта предприятия на следующих маршрутах:

- От КПП до сливной автомобильной эстакады (ИЗАВ №№ 0001п);

- От КПП до склада угля и шлака (ИЗАВ № 0002п);

- От сливной автомобильной эстакады до автостоянки №1 (ИЗАВ № 0003);

- От сливной автомобильной эстакады до наливной ж/д эстакады (ИЗАВ № 0004п);

От ИЗАВ № 0001п-0004п выделяются следующие загрязняющие вещества:

- 0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);

- 0304	Азот (II) оксид (Азота моноксид);

- 0328	Углерод (Пигмент черный);

- 0330	Сера диоксид;

- 0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ);

- 2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/;

- 2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный).

Выгребная яма

Водоотведение производится в местную канализацию – выгребную яму объемом 10 м3 (ИЗАВ № 6017).

От ИЗАВ № 6017 выделяются следующие загрязняющие вещества:

- 0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);

- 0303	Аммиак (Азота гидрид);

- 0304	Азот (II) оксид (Азота моноксид);

- 0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид);

- 0410	Метан;

- 1071	Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол);

- 1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид);

- 1728	Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол).

2.2 Характеристика установок очистки газа и оценка их эффективности

На балансе предприятия ООО «БИЖУ» установки очистки газа отсутствуют.

2.3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

В таблице 4 приведены наименования 28 загрязняющего веществ и 8 групп суммации, выбрасываемых в атмосферный воздух. Для 22 веществ приведены значения предельно допустимой максимально разовой концентрации (ПДКм/р), для 17 веществ – значения предельно допустимой средне-суточной концентрации (ПДКс/с), для 15 веществ – значения предельно допустимой средне-годовой концентрации (ПДКс/г), для 3 веществ – значения ориентировочно безопасного уровня воздействия (ОБУВ).

В графе 5 указан класс опасности для каждого из веществ, в графе 7 даны количественные характеристики выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ (т/год), исходя из фактического усредненного времени работы предприятия в целом, его сменности, а также загрузки оборудования и продолжительности отдельных технологических процессов.

2.4. Характеристика залповых выбросов

# Залповые выбросы на предприятии отсутствуют.

2.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Исходными данными для заполнения таблицы 2 "Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ" в части оценки существующего положения послужили данные отчета инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, проведенной в 2023 г. При инвентаризации данные о выбросах получены с использованием расчетных методов, согласованных в установленном порядке.

Был проанализирован режим работы источников загрязнения атмосферы в целях определения суммарного разового выброса от всех источников в г/с, соответствующего наиболее неблагоприятному из имеющих место условий выбросов для предприятия в целом.

В таблице 2 представлены данные о параметрах выбросов на существующее положение. Основой для получения значений величин ПДВ, вошедших в таблицы 5.1-5.4 послужили результаты расчетов загрязнения атмосферы на существующее положение.

2.6. Обоснование полноты и достоверности данных

Проведение инвентаризации включало в себя ознакомление с технологическим оборудованием, а также процессами производства, в результате которых в атмосферу выделяются загрязняющие вещества, а также визуальное обследование всего оборудования, выявление источников выделения и соответствующих им источников выбросов. Изучены технологические режимы работы оборудования.

Величина выбросов от источников загрязнения атмосферы определена расчетным методом по действующим методикам.

Расчет ИЗАВ №№ 0001-0003 выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

- Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час» /8/

- Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» /9/

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. /7/

- Отчет о научно-исследовательской работе по договору №35/1-17 «Методическое сопровождение воздухоохранной деятельности» от 15 августа 2017 г., НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2017 г. /10/

Расчет ИЗАВ №№ 6008-6012 выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. /7/

- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 /11/

Расчет ИЗАВ № 0014 выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (материалов) (по величинам удельных выделений), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 /12/

Расчет ИЗАВ №№ 6003, 6004, 0006-00013 выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.). /13/

Расчет ИЗАВ №№ 6013, 6014 выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

- РД 39-142-00 «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования». /14/

Расчет ИЗАВ № 6017 выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

- Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 год /15/

- Информационное письмо №5. Исх. 07-2-748/16-0 от 06.10.2016. НИИ Атмосфера /16/

- Методическое письмо. Исх. 1-1160/17-0-1 от 09.06.2017. НИИ Атмосфера /17/

Расчет ИЗАВ №№ 6015, 6016, 0001п-0005п выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. /18/

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. /8/

- Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999. /19/

3. РАСЧЕТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ПДВ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Подготовка к проведению расчетов

Расчет выполнен по программе УПРЗА "Эколог" версия 4.70 разработанной НПП ООО «Фирма «Интеграл» и предназначенной для расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере. Программа утверждена ГГО им. А.И. Воейкова.

При расчете загрязнения атмосферы, создаваемого выбросами от источников, концентрации в каждой узловой точке расчетного прямоугольника представляют собой максимальные приземные концентрации вредных веществ, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям (опасные направления и скорости ветра).

В результате расчета загрязнения атмосферы вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу, получена информация о распределении максимальных приземных концентраций в зоне влияния предприятия в виде таблиц (Таблицы 5.1-5.6) и карт рассеивания вредных веществ (Приложение 1).

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу, приняты в соответствии с «СП 131.13330.2020 «СНИП 23-01-99 Строительная климатология», и приведены в Таблице 1.

Согласно п. 35 раздела IV приказа № 581 от 11.08.2020 г. «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» /5/: «Учет фоновой концентрации qуф.j при расчете предельно допустимых выбросов осуществляется при выполнении условия (5) за границами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ:

qпр.j> 0.1 ПДК (в долях), 	                                       (5)

Для загрязняющих веществ, выбрасываемых стационарными источниками объекта ОНВ, для которых условие (5) выполняется, учитывается фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха для конкретных загрязняющих веществ, а также для смесей загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием). При этом рассматриваются смеси загрязняющих веществ, которые образованы загрязняющими веществами, выбрасываемыми стационарными источниками объекта ОНВ, для которых условие (5) выполняется с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Если приземная концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, формируемая выбросами какого-либо загрязняющего вещества, не превышает 0,1 ПДК заграницами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ, то при расчете предельно допустимых выбросов такого загрязняющего вещества фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха принимается равным 0, и учет фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха для смесей загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием), в которые входит данное загрязняющее вещество, не выполняется.

В случае, если организациями федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях по запросу не представлены данные о фоновом уровне загрязнения атмосферного воздуха (фоновых концентрациях загрязняющих веществ) и отсутствуют официальные данные о фоновом уровне загрязнения атмосферного воздуха, полученные на основе результатов сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха при проведении расчетов рассеивания выбросов для конкретного стационарного источника и объекта ОНВ в целом при разработке предельно допустимых выбросов принимается равным 0».

На производственной площадке ООО «БИЖУ» приземные концентрации таких загрязняющих веществ как: 0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий), 0328 Углерод (Пигмент черный), 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2, 2930 Пыль абразивная, 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12, 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22, 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров), 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид), 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол), 0621 Метилбензол (Фенилметан), 0627 Этилбензол (Фенилэтан), 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) превышают 0,1 ПДК на границе предприятия.

Для данных веществ ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» не проводит наблюдения согласно письму № 314/1-17/4157 от 18.07.2022 г. (Приложение 2).

По остальным ЗВ, выделяющимся в процессе производственной деятельности, превышений 0,1 ПДК на границе предприятия не выявлено.

Для уточнения влияния источников выбросов предприятия были выбраны расчетные контрольные точки, расположенные на границе жилой зоны, границе санитарно-защитной зоны и на границе объекта ОНВ.

Так как ИЗАВ №№ 0001-0003, 6008-6010 работают только зимой, расчет рассеивания для производственной площадки проведен на зиму и на лето.

| Расчетные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Тип |  | Полное описание площадки |  |  |  |  |  |  | Зона влияния (м) | Шаг (м) |  | Высота (м) |
|  |  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  |  |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  | Ширина (м) |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  | Y |  | X | Y |  |  | По ширине | По длине |  |
| 1 | Полное описание |  | -520,90 |  | 62,70 |  | 779,10 | 62,70 | 700,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 2,00 |
| Расчетные точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Координаты (м) |  |  | Высота (м) |  | Тип точки |  |  |  | Комментарий |  |  |  |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 93,80 | 160,50 |  | 2,00 |  | на границе производственной зоны |  |  |  | С севера на границе производственной зоны |  |  |  |
| 2 | 237,00 | 111,40 |  | 2,00 |  | на границе производственной зоны |  |  |  | С востока на границе производственной зоны |  |  |  |
| 3 | 7,60 | -12,10 |  | 2,00 |  | на границе производственной зоны |  |  |  | С юга на границе производственной зоны |  |  |  |
| 4 | -36,70 | 83,90 |  | 2,00 |  | на границе производственной зоны |  |  |  | С запада на границе производственной зоны |  |  |  |
| 5 | 82,50 | 263,00 |  | 2,00 |  | на границе СЗЗ |  |  |  | С севера на границе СЗЗ |  |  |  |
| 6 | 337,30 | 107,90 |  | 2,00 |  | на границе СЗЗ |  |  |  | С востока на границе СЗЗ |  |  |  |
| 7 | 14,50 | -111,20 |  | 2,00 |  | на границе СЗЗ |  |  |  | С юга на границе СЗЗ |  |  |  |
| 8 | -177,80 | 72,30 |  | 2,00 |  | на границе СЗЗ |  |  |  | С запада на границе СЗЗ |  |  |  |
| 9 | 367,90 | 68,80 |  | 2,00 |  | на границе жилой зоны |  |  |  | КН 05:00:000000:000 |  |  |  |
| 10 | 234,70 | -68,30 |  | 2,00 |  | на границе жилой зоны |  |  |  | КН 07:00:0000000:000 |  |  |  |
| 11 | 323,60 | -69,60 |  | 2,00 |  | на границе жилой зоны |  |  |  | КН 08:00:0000000:0000 |  |  |  |

3.2 Детальные расчеты загрязнения приземного слоя воздуха на ЭВМ

Расчеты проводились на существующее положение с учетом максимального количества выбрасываемых веществ.

Результаты расчетов полей максимальных приземных концентраций вредных веществ получены в виде таблиц и карт. На карту нанесены контуры производственной площадки предприятия (Приложение 1).

Оценка влияния на атмосферный воздух производится путем сравнения расчетных концентраций с предельно-допустимыми. При анализе результатов расчета определяются источники выбросов, которые вносят наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферы, выявляются зоны, где расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ достигают максимальных значений.

Из результатов расчетов на существующее положение установлено, что максимальные расчетные приземные концентрации всех выбрасываемых веществ на границе жилой зоны, границе зоны с особыми условиями использования территорий и на границе СЗЗ не превышают предельно-допустимые значения, установленные для населенных пунктов.

Следовательно, разработки мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на атмосферный воздух не требуется.

3.3 Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

На основании проведенного анализа расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу проектом предлагается установить нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по конкретным стационарным источникам выбросов и загрязняющим веществам. Нормативы приведены в Таблице 6.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по объекту ОНВ приведены в Таблице 7.

Так как объект относится к III категории, то нормативы допустимых выбросов рассчитываются по всем веществам. Таким образом, нормированию подлежит 28 загрязняющее вещество.

3.4 Перечень веществ, подлежащих государственному учету и нормированию

К источникам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащим государственному учету и нормированию, относятся источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, из которых выбрасываются вредные (загрязняющие) вещества, подлежащие государственному учету и нормированию.

Государственному учету и нормированию подлежат вредные (загрязняющие) вещества, указанные в Перечне загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны ОС (далее – Перечень загрязняющих веществ), приведенном в /8/.

Перечень источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и перечень вредных (загрязняющих) веществ, не подлежащие государственному учету и нормированию, включаются в материалы инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников и в материалы по установлению нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

4.1 Мероприятия по сокращению выбросов

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Регулирование выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) является важной составной частью всего комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Мероприятия по временному сокращению выбросов в эти периоды разработаны для предотвращения роста концентрации вредных веществ в приземном слое, т.к. НМУ способствуют накоплению этих веществ в атмосфере.

Мероприятия разрабатываются в соответствии с учетом возможного наступления трех уровней загрязнения атмосферы, которым соответствуют три режима работы предприятия в периоды НМУ, и осуществляются после получения соответствующего предупреждения от местного органа по контролю природной среды.

С целью определения перечня источников, на которых необходимо осуществлять снижение выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ, был определен перечень загрязняющих веществ, для которых проведение мероприятий целесообразно.

В перечень веществ, согласно п. 10 /8/, включаются загрязняющие вещества, подлежащие нормированию в области охраны окружающей среды:

1) для НМУ 1 степени опасности:

по которым расчетные приземные концентрации загрязняющего вещества, подлежащего нормированию в области охраны окружающей среды, создаваемые выбросами объекта негативного воздействия (далее – ОНВ), в точках формирования наибольших приземных концентраций (далее - расчетные концентрации) за границей территории ОНВ (далее - контрольные точки) при их увеличении на 20% могут превысить гигиенические нормативы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (далее - ПДК) (с учетом групп суммации);

2) для НМУ 2 степени опасности:

по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего вещества, создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких концентраций на 40% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации);

3) для НМУ 3 степени опасности:

по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего вещества, создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких концентраций на 60% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации).

На основании вышеизложенного были определены максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ согласно в расчетных точках на нормируемых территориях и нормативной СЗЗ в случае их увеличения на 20%, 40% и 60% и перечень источников, дающих наибольшие вклады в загрязнение атмосферы.

В связи с нерегулярностью и кратковременностью наступления неблагоприятных метеорологических условий в перечень загрязняющих веществ, по которым целесообразно осуществление мер по сокращению выбросов в периоды НМУ, включаются только загрязняющие вещества, имеющие ПДКм.р.

Данные приведены в долях ПДК таблицах 4.1.1-4.1.2.

4.1.1 – Перечень загрязняющих веществ, для которых производится уменьшение выбросов в период НМУ (ЛЕТО, расчет рассеивания по МРР-2017)

| № п/п | Загрязняющее вещество |  | ПДК (д. ПДК) | Максимальная приземная концентрация в долях ПДК | Максимальная приземная концентрация при режимах НМУ (д. ПДК), необходимость сокращения выбросов при режимах НМУ(+ целесообразно/ - нецелесообразно) |  |  | Входит в группу суммации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НМУ 1 | НМУ 2 | НМУ 3 |  |
| для жилой зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 | 0,0050818 | 0,0060982 - | 0,0071145 - | 0,0081309 - | 6010, 6204 |
| 2 | 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | 1 | 0,0000297 | 0,0000356 - | 0,0000416 - | 0,0000475 - | 6003, 6004, 6005 |
| 3 | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1 | 0,0010285 | 0,0012342 - | 0,0014399 - | 0,0016456 - |  |
| 4 | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 1 | 0,0001848 | 0,0002218 - | 0,0002587 - | 0,0002957 - |  |
| 5 | 0330 | Сера диоксид | 1 | 0,0001615 | 0,0001938 - | 0,0002261 - | 0,0002584 - | 6010, 6038, 6043, 6204 |
| 6 | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1 | 0,0109023 | 0,0130828 - | 0,0152632 - | 0,0174437 - | 6003, 6004, 6035, 6043 |
| 7 | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1 | 0,0016552 | 0,0019862 - | 0,0023173 - | 0,0026483 - | 6010 |
| 8 | 0410 | Метан | 1 | 0,0000169 | 0,0000203 - | 0,0000237 - | 0,000027 - |  |
| 9 | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 | 0,2653722 | 0,3184466 - | 0,3715211 - | 0,4245955 - |  |
| 10 | 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 1 | 0,3923133 | 0,470776 - | 0,5492386 - | 0,6277013 - |  |
| 11 | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1 | 0,3770764 | 0,4524917 - | 0,527907 - | 0,6033222 - |  |
| 12 | 0602 | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 1 | 0,3607856 | 0,4329427 - | 0,5050998 - | 0,577257 - |  |
| 13 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 1 | 0,2274331 | 0,2729197 - | 0,3184063 - | 0,363893 - |  |
| 14 | 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | 1 | 0,3403907 | 0,4084688 - | 0,476547 - | 0,5446251 - |  |
| 15 | 0627 | Этилбензол (Фенилэтан) | 1 | 0,3137731 | 0,3765277 - | 0,4392823 - | 0,502037 - |  |
| 16 | 1071 | Гидроксибензол (фенол) | 1 | 0,0000594 | 0,0000713 - | 0,0000832 - | 0,000095 - | 6010, 6038 |
| 17 | 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 1 | 0,0000297 | 0,0000356 - | 0,0000416 - | 0,0000475 - | 6004, 6005, 6035 |
| 18 | 1728 | Этантиол | 1 | 0,0008917 | 0,00107 - | 0,0012484 - | 0,0014267 - |  |
| 19 | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 1 | 0,0000608 | 0,000073 - | 0,0000851 - | 0,0000973 - |  |
| 20 | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 1 | 0,0025228 | 0,0030274 - | 0,0035319 - | 0,0040365 - |  |
| 21 | 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 1 | 0,2321889 | 0,2786267 - | 0,3250645 - | 0,3715022 - |  |
| 22 | 2881 | Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 1 | 0,0000096 | 0,0000115 - | 0,0000134 - | 0,0000154 - |  |
| 23 | 2930 | Пыль абразивная | 1 | 0,0518338 | 0,0622006 - | 0,0725673 - | 0,0829341 - |  |
| 24 | 6003 | (2) 303 333 Аммиак, сероводород | 1 | 0,0109059 | 0,0130871 - | 0,0152683 - | 0,0174494 - |  |
| 25 | 6004 | (3) 303 333 1325 Аммиак, сероводород, формальдегид | 1 | 0,0109095 | 0,0130914 - | 0,0152733 - | 0,0174552 - |  |
| 26 | 6005 | (2) 303 1325 Аммиак, формальдегид | 1 | 0,0000594 | 0,0000713 - | 0,0000832 - | 0,000095 - |  |
| 27 | 6010 | (4) 301 330 337 1071 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 1 | 0,0069318 | 0,0083182 - | 0,0097045 - | 0,0110909 - |  |
| 28 | 6035 | (2) 333 1325 Сероводород, формальдегид | 1 | 0,0109059 | 0,0130871 - | 0,0152683 - | 0,0174494 - |  |
| 29 | 6038 | (2) 330 1071 Серы диоксид и фенол | 1 | 0,0001956 | 0,0002347 - | 0,0002738 - | 0,000313 - |  |
| 30 | 6043 | (2) 330 333 Серы диоксид и сероводород | 1 | 0,0109168 | 0,0131002 - | 0,0152835 - | 0,0174669 - |  |
| 31 | 6204 | (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид | 1 | 0,003277 | 0,0039324 - | 0,0045878 - | 0,0052432 - |  |
| для СЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 | 0,0122688 | 0,0147226 - | 0,0171763 - | 0,0196301 - | 6010, 6204 |
| 2 | 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | 1 | 0,0000421 | 0,0000505 - | 0,0000589 - | 0,0000674 - | 6003, 6004, 6005 |
| 3 | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1 | 0,0024888 | 0,0029866 - | 0,0034843 - | 0,0039821 - |  |
| 4 | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 1 | 0,0004414 | 0,0005297 - | 0,000618 - | 0,0007062 - |  |
| 5 | 0330 | Сера диоксид | 1 | 0,0003884 | 0,0004661 - | 0,0005438 - | 0,0006214 - | 6010, 6038, 6043, 6204 |
| 6 | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1 | 0,0274361 | 0,0329233 - | 0,0384105 - | 0,0438978 - | 6003, 6004, 6035, 6043 |
| 7 | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1 | 0,0039854 | 0,0047825 - | 0,0055796 - | 0,0063766 - | 6010 |
| 8 | 0410 | Метан | 1 | 0,000024 | 0,0000288 - | 0,0000336 - | 0,0000384 - |  |
| 9 | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 | 0,4170115 | 0,5004138 - | 0,5838161 - | 0,6672184 - |  |
| 10 | 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 1 | 0,6164891 | 0,7397869 - | 0,8630847 - | 0,9863826 - |  |
| 11 | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1 | 0,5925464 | 0,7110557 - | 0,829565 - | 0,9480742 - |  |
| 12 | 0602 | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 1 | 0,5669442 | 0,680333 - | 0,7937219 - | 0,9071107 - |  |
| 13 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 1 | 0,3573875 | 0,428865 - | 0,5003425 - | 0,57182 - |  |
| 14 | 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | 1 | 0,5348996 | 0,6418795 - | 0,7488594 - | 0,8558394 - |  |
| 15 | 0627 | Этилбензол (Фенилэтан) | 1 | 0,4929614 | 0,5915537 - | 0,690146 - | 0,7887382 - |  |
| 16 | 1071 | Гидроксибензол (фенол) | 1 | 0,0000841 | 0,0001009 - | 0,0001177 - | 0,0001346 - | 6010, 6038 |
| 17 | 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 1 | 0,0000421 | 0,0000505 - | 0,0000589 - | 0,0000674 - | 6004, 6005, 6035 |
| 18 | 1728 | Этантиол | 1 | 0,0012616 | 0,0015139 - | 0,0017662 - | 0,0020186 - |  |
| 19 | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 1 | 0,0001367 | 0,000164 - | 0,0001914 - | 0,0002187 - |  |
| 20 | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 1 | 0,0061715 | 0,0074058 - | 0,0086401 - | 0,0098744 - |  |
| 21 | 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 1 | 0,5875433 | 0,705052 - | 0,8225606 - | 0,9400693 - |  |
| 22 | 2881 | Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 1 | 0,0000139 | 0,0000167 - | 0,0000195 - | 0,0000222 - |  |
| 23 | 2930 | Пыль абразивная | 2 | 0,0820714 | 0,0984857 - | 0,1149 - | 0,1313142 - |  |
| 24 | 6003 | (2) 303 333 Аммиак, сероводород | 3 | 0,0274383 | 0,032926 - | 0,0384136 - | 0,0439013 - |  |
| 25 | 6004 | (3) 303 333 1325 Аммиак, сероводород, формальдегид | 4 | 0,0274406 | 0,0329287 - | 0,0384168 - | 0,043905 - |  |
| 26 | 6005 | (2) 303 1325 Аммиак, формальдегид | 5 | 0,0000841 | 0,0001009 - | 0,0001177 - | 0,0001346 - |  |
| 27 | 6010 | (4) 301 330 337 1071 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 6 | 0,0166831 | 0,0200197 - | 0,0233563 - | 0,026693 - |  |
| 28 | 6035 | (2) 333 1325 Сероводород, формальдегид | 7 | 0,0274383 | 0,032926 - | 0,0384136 - | 0,0439013 - |  |
| 29 | 6038 | (2) 330 1071 Серы диоксид и фенол | 8 | 0,0004289 | 0,0005147 - | 0,0006005 - | 0,0006862 - |  |
| 30 | 6043 | (2) 330 333 Серы диоксид и сероводород | 9 | 0,0274457 | 0,0329348 - | 0,038424 - | 0,0439131 - |  |
| 31 | 6204 | (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид | 11 | 0,0079108 | 0,009493 - | 0,0110751 - | 0,0126573 - |  |

4.1.2 – Перечень загрязняющих веществ, для которых производится уменьшение выбросов в период НМУ (ЗИМА, расчет рассеивания по МРР-2017)

| № п/п | Загрязняющее вещество |  | ПДК (д. ПДК) | Максимальная приземная концентрация в долях ПДК | Максимальная приземная концентрация при режимах НМУ (д. ПДК), необходимость сокращения выбросов при режимах НМУ(+ целесообразно/ - нецелесообразно) |  |  | Входит в группу суммации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НМУ 1 | НМУ 2 | НМУ 3 |  |
| для жилой зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 | 0,0205278 | 0,0246334 - | 0,0287389 - | 0,0328445 - | 6010, 6204 |
| 2 | 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | 1 | 0,0000297 | 0,0000356 - | 0,0000416 - | 0,0000475 - | 6003, 6004, 6005 |
| 3 | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1 | 0,005846 | 0,0070152 - | 0,0081844 - | 0,0093536 - |  |
| 4 | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 1 | 0,3309803 | 0,3971764 - | 0,4633724 - | 0,5295685 - |  |
| 5 | 0330 | Сера диоксид | 1 | 0,017178 | 0,0206136 - | 0,0240492 - | 0,0274848 - | 6010, 6038, 6043, 6204 |
| 6 | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1 | 0,0109023 | 0,0130828 - | 0,0152632 - | 0,0174437 - | 6003, 6004, 6035, 6043 |
| 7 | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1 | 0,021592 | 0,0259104 - | 0,0302288 - | 0,0345472 - | 6010 |
| 8 | 0410 | Метан | 1 | 0,0000169 | 0,0000203 - | 0,0000237 - | 0,000027 - |  |
| 9 | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 | 0,2653722 | 0,3184466 - | 0,3715211 - | 0,4245955 - |  |
| 10 | 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 1 | 0,3923133 | 0,470776 - | 0,5492386 - | 0,6277013 - |  |
| 11 | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1 | 0,3770764 | 0,4524917 - | 0,527907 - | 0,6033222 - |  |
| 12 | 0602 | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 1 | 0,3607856 | 0,4329427 - | 0,5050998 - | 0,577257 - |  |
| 13 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 1 | 0,2274331 | 0,2729197 - | 0,3184063 - | 0,363893 - |  |
| 14 | 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | 1 | 0,3403907 | 0,4084688 - | 0,476547 - | 0,5446251 - |  |
| 15 | 0627 | Этилбензол (Фенилэтан) | 1 | 0,3137731 | 0,3765277 - | 0,4392823 - | 0,502037 - |  |
| 16 | 1071 | Гидроксибензол (фенол) | 1 | 0,0000594 | 0,0000713 - | 0,0000832 - | 0,000095 - | 6010, 6038 |
| 17 | 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 1 | 0,0000297 | 0,0000356 - | 0,0000416 - | 0,0000475 - | 6004, 6005, 6035 |
| 18 | 1728 | Этантиол | 1 | 0,0008917 | 0,00107 - | 0,0012484 - | 0,0014267 - |  |
| 19 | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 1 | 0,0000608 | 0,000073 - | 0,0000851 - | 0,0000973 - |  |
| 20 | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 1 | 0,0025228 | 0,0030274 - | 0,0035319 - | 0,0040365 - |  |
| 21 | 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 1 | 0,2321889 | 0,2786267 - | 0,3250645 - | 0,3715022 - |  |
| 22 | 2881 | Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 1 | 0,0000096 | 0,0000115 - | 0,0000134 - | 0,0000154 - |  |
| 23 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 | 0,2455285 | 0,2946342 - | 0,3437399 - | 0,3928456 - |  |
| 24 | 2930 | Пыль абразивная | 1 | 0,0597342 | 0,071681 - | 0,0836279 - | 0,0955747 - |  |
| 25 | 3749 | Пыль каменного угля | 1 | 0,0007913 | 0,0009496 - | 0,0011078 - | 0,0012661 - |  |
| 26 | 6003 | (2) 303 333 Аммиак, сероводород | 1 | 0,0109059 | 0,0130871 - | 0,0152683 - | 0,0174494 - |  |
| 27 | 6004 | (3) 303 333 1325 Аммиак, сероводород, формальдегид | 1 | 0,0109095 | 0,0130914 - | 0,0152733 - | 0,0174552 - |  |
| 28 | 6005 | (2) 303 1325 Аммиак, формальдегид | 1 | 0,0000594 | 0,0000713 - | 0,0000832 - | 0,000095 - |  |
| 29 | 6010 | (4) 301 330 337 1071 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 1 | 0,0776053 | 0,0931264 - | 0,1086474 - | 0,1241685 - |  |
| 30 | 6035 | (2) 333 1325 Сероводород, формальдегид | 1 | 0,0109059 | 0,0130871 - | 0,0152683 - | 0,0174494 - |  |
| 31 | 6038 | (2) 330 1071 Серы диоксид и фенол | 1 | 0,0229322 | 0,0275186 - | 0,0321051 - | 0,0366915 - |  |
| 32 | 6043 | (2) 330 333 Серы диоксид и сероводород | 1 | 0,0239721 | 0,0287665 - | 0,0335609 - | 0,0383554 - |  |
| 33 | 6204 | (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид | 1 | 0,0322832 | 0,0387398 - | 0,0451965 - | 0,0516531 - |  |
| для СЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 | 0,0359612 | 0,0431534 - | 0,0503457 - | 0,0575379 - | 6010, 6204 |
| 2 | 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | 1 | 0,0000421 | 0,0000505 - | 0,0000589 - | 0,0000674 - | 6003, 6004, 6005 |
| 3 | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1 | 0,0102317 | 0,012278 - | 0,0143244 - | 0,0163707 - |  |
| 4 | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 1 | 0,6138303 | 0,7365964 - | 0,8593624 - | 0,9821285 - |  |
| 5 | 0330 | Сера диоксид | 1 | 0,0318099 | 0,0381719 - | 0,0445339 - | 0,0508958 - | 6010, 6038, 6043, 6204 |
| 6 | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1 | 0,0274361 | 0,0329233 - | 0,0384105 - | 0,0438978 - | 6003, 6004, 6035, 6043 |
| 7 | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1 | 0,0391858 | 0,047023 - | 0,0548601 - | 0,0626973 - | 6010 |
| 8 | 0410 | Метан | 1 | 0,000024 | 0,0000288 - | 0,0000336 - | 0,0000384 - |  |
| 9 | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 | 0,4170115 | 0,5004138 - | 0,5838161 - | 0,6672184 - |  |
| 10 | 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 1 | 0,6164891 | 0,7397869 - | 0,8630847 - | 0,9863826 - |  |
| 11 | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1 | 0,5925464 | 0,7110557 - | 0,829565 - | 0,9480742 - |  |
| 12 | 0602 | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 1 | 0,5669442 | 0,680333 - | 0,7937219 - | 0,9071107 - |  |
| 13 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 1 | 0,3573875 | 0,428865 - | 0,5003425 - | 0,57182 - |  |
| 14 | 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | 1 | 0,5348996 | 0,6418795 - | 0,7488594 - | 0,8558394 - |  |
| 15 | 0627 | Этилбензол (Фенилэтан) | 1 | 0,4929614 | 0,5915537 - | 0,690146 - | 0,7887382 - |  |
| 16 | 1071 | Гидроксибензол (фенол) | 1 | 0,0000841 | 0,0001009 - | 0,0001177 - | 0,0001346 - | 6010, 6038 |
| 17 | 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 1 | 0,0000421 | 0,0000505 - | 0,0000589 - | 0,0000674 - | 6004, 6005, 6035 |
| 18 | 1728 | Этантиол | 1 | 0,0012616 | 0,0015139 - | 0,0017662 - | 0,0020186 - |  |
| 19 | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 1 | 0,0001367 | 0,000164 - | 0,0001914 - | 0,0002187 - |  |
| 20 | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 1 | 0,0061715 | 0,0074058 - | 0,0086401 - | 0,0098744 - |  |
| 21 | 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 1 | 0,5875433 | 0,705052 - | 0,8225606 - | 0,9400693 - |  |
| 22 | 2881 | Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 1 | 0,0000139 | 0,0000167 - | 0,0000195 - | 0,0000222 - |  |
| 23 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 | 0,4554591 | 0,5465509 - | 0,6376427 - | 0,7287346 - |  |
| 24 | 2930 | Пыль абразивная | 1 | 0,0952004 | 0,1142405 - | 0,1332806 - | 0,1523206 - |  |
| 25 | 3749 | Пыль каменного угля | 1 | 0,0013184 | 0,0015821 - | 0,0018458 - | 0,0021094 - |  |
| 26 | 6003 | (2) 303 333 Аммиак, сероводород | 1 | 0,0274383 | 0,032926 - | 0,0384136 - | 0,0439013 - |  |
| 27 | 6004 | (3) 303 333 1325 Аммиак, сероводород, формальдегид | 1 | 0,0274406 | 0,0329287 - | 0,0384168 - | 0,043905 - |  |
| 28 | 6005 | (2) 303 1325 Аммиак, формальдегид | 1 | 0,0000841 | 0,0001009 - | 0,0001177 - | 0,0001346 - |  |
| 29 | 6010 | (4) 301 330 337 1071 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 1 | 0,1395086 | 0,1674103 - | 0,195312 - | 0,2232138 - |  |
| 30 | 6035 | (2) 333 1325 Сероводород, формальдегид | 1 | 0,0274383 | 0,032926 - | 0,0384136 - | 0,0439013 - |  |
| 31 | 6038 | (2) 330 1071 Серы диоксид и фенол | 1 | 0,0424723 | 0,0509668 - | 0,0594612 - | 0,0679557 - |  |
| 32 | 6043 | (2) 330 333 Серы диоксид и сероводород | 1 | 0,04422 | 0,053064 - | 0,061908 - | 0,070752 - |  |
| 33 | 6204 | (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид | 1 | 0,0577903 | 0,0693484 - | 0,0809064 - | 0,0924645 - |  |

Исходя из результатов расчета в таблицах 4.1.1 и 4.1.2, при увеличении приземных концентраций на 20%, 40% и 60%, превышения 1 ПДК на жилой зоне и СЗЗ не наблюдаются.

Таким образом, проведение мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий в соответствии с приказом Минприроды России от 28.11.2019 № 811 «Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий» не требуется.

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон РФ от 4 мая 1999 № 96 — ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Приказ Минприроды России (Министерство природных ресурсов и экологии РФ) от 19.11.2021 г. № 871 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки».

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г.

- Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час».

- Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000».

- Отчет о научно-исследовательской работе по договору №35/1-17 «Методическое сопровождение воздухоохранной деятельности» от 15 августа 2017 г., НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2017 г.

- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001.

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (материалов) (по величинам удельных выделений), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.).

- РД 39-142-00 «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования».

- Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 год.

- Информационное письмо №5. Исх. 07-2-748/16-0 от 06.10.2016. НИИ Атмосфера.

- Методическое письмо. Исх. 1-1160/17-0-1 от 09.06.2017. НИИ Атмосфера.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.

- Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999.

6. ТАБЛИЦЫ

| Информация о географических, климатических и метеорологических характеристиках и коэффициентах района расположения объекта ОНВ, определяющих условия рассеивания выбросов |  |
| --- | --- |
| Таблица 1 |  |
| Наименование характеристики | Величина |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 29,1 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -6,1 |
| Среднегодовая роза ветров по румбам ветра, % |  |
| С | 7 |
| СВ | 12 |
| В | 34 |
| ЮВ | 9 |
| Ю | 3 |
| ЮЗ | 10 |
| З | 18 |
| СЗ | 7 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 10 |

Сведения о стационарных источниках и выбросах (на момент разработки предельно допустимых выбросов)

Таблица 2

| Цех (подразделение) |  | Источник выделения загрязняющих веществ |  |  | Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника) | Количество источников под одним номером, шт | Номер источника | Номер режима (стадии) выбросов | Высота источника, м | Диаметр (размеры) устья источника, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические) |  |  | Координаты источника на карте-схеме, м |  |  |  | Ширина площад ного источника, м | Наименование установок очистки газа | Коэффициент обеспеченности очистки газа, % | Средняя степень очистки: фактическая / указанная в паспорте ГОУ, % | Загрязняющее вещество |  |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  | Валовый выброс по источнику, т/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование | Номер и наименование | Количество, шт | Количество часов работы в сутки/ год |  |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объемный расход на 1 источнике, м3/с | Температура, °С | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  | Код | Наименование | Коэффициент оседания | г/с | мг/м3 при нормальных условиях (н.у.) | т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  |  |  | Площадка ООО «БИЖУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 01 Котел отопительный №1 | 1 | 24/ 4320 | Дымоход 1 | 1 | 0001 | 1 | 5 | 0,17 | 6,61 | 0,15 | 120 | 10,95 | 54,66 | 10,95 | 54,66 | 0 |  |  | 0/0 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 | 0,0081 | - | 0,015 | 0,015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1 | 0,00132 | - | 0,0024 | 0,0024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 1 | 0,1984 | - | 0,5624 | 0,5624 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0330 | Сера диоксид | 1 | 0,04551 | - | 0,129 | 0,129 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1 | 0,08105 | - | 0,2297 | 0,2297 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0703 | Бенз/а/пирен | 1 | 0,00001 | - | 0,00002 | 0,00002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 | 0,11451 | - | 0,3246 | 0,3246 |  |
| 1 | Котельная №1 | 02 Пересыпка угля в ящик | 1 | 0,1/ 124 | Окно | 1 | 6008 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0/0 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 | 0,000002 | - | 0,000001 | 0,000001 |  |
|  |  | 03 Хранение угля | 1 | 24/ 4320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 3749 | Пыль каменного угля | 1 | 0,00002002 | - | 0,00000802 | 0,00000802 |  |
|  |  | 04 Пересыпка угля в котел | 1 | 0,1/ 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | 05 Пересыпка шлака в ведро | 1 | 0,1/ 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 2 | Котельная №2 | 01 Котел отопительный №2 | 1 | 24/ 4320 | Дымоход 1 | 1 | 0002 | 1 | 5 | 0,17 | 6,61 | 0,15 | 120 | 31,18 | 75,29 | 31,18 | 75,29 | 0 |  |  | 0/0 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 | 0,0081 | - | 0,015 | 0,015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1 | 0,00132 | - | 0,0024 | 0,0024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 1 | 0,1984 | - | 0,5624 | 0,5624 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0330 | Сера диоксид | 1 | 0,04551 | - | 0,129 | 0,129 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1 | 0,08105 | - | 0,2297 | 0,2297 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0703 | Бенз/а/пирен | 1 | 0,00001 | - | 0,00002 | 0,00002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 | 0,11451 | - | 0,3246 | 0,3246 |  |
| 2 | Котельная №2 | 02 Пересыпка угля в ящик | 1 | 0,1/ 124 | Окно | 1 | 6009 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0/0 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 | 0,000002 | - | 0,000001 | 0,000001 |  |
|  |  | 03 Хранение угля | 1 | 24/ 4320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 3749 | Пыль каменного угля | 1 | 0,00002002 | - | 0,00000802 | 0,00000802 |  |
|  |  | 04 Пересыпка угля в котел | 1 | 0,1/ 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | 05 Пересыпка шлака в ведро | 1 | 0,1/ 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3 | Котельная №3 | 01 Котел отопительный №3 | 1 | 24/ 4320 | Дымоход 1 | 1 | 0003 | 1 | 5 | 0,17 | 6,61 | 0,15 | 120 | -7,05 | 40,77 | -7,05 | 40,77 | 0 |  |  | 0/0 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 | 0,00535 | - | 0,015 | 0,015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1 | 0,00087 | - | 0,0024 | 0,0024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 1 | 0,14239 | - | 0,5624 | 0,5624 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0330 | Сера диоксид | 1 | 0,03266 | - | 0,129 | 0,129 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1 | 0,05817 | - | 0,2297 | 0,2297 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0703 | Бенз/а/пирен | 1 | 0,00001 | - | 0,00002 | 0,00002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 | 0,08218 | - | 0,3246 | 0,3246 |  |
| 3 | Котельная №3 | 02 Пересыпка угля в ящик | 1 | 0,1/ 124 | Окно | 1 | 6010 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0/0 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 | 0,000002 | - | 0,000001 | 0,000001 |  |
|  |  | 03 Хранение угля | 1 | 24/ 4320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 3749 | Пыль каменного угля | 1 | 0,00002002 | - | 0,00000802 | 0,00000802 |  |
|  |  | 04 Пересыпка угля в котел | 1 | 0,1/ 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | 05 Пересыпка шлака в ведро | 1 | 0,1/ 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Слесарная | 01 Заточной станок | 1 | 1/ 247 | Труба | 1 | 0014 | 1 | 2,1 | 0,15 | 2,83 | 0,05 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0/0 | 0101 | диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) | 1 | 0,0012 | - | 0,0005 | 0,0005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0123 | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 | 0,0012 | - | 0,0005 | 0,0005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 2930 | Пыль абразивная | 1 | 0,0016 | - | 0,0007 | 0,0007 |  |
| 5 | Прачечная | 01 Пересыпка порошка | 1 | 1/ 247 | Окно | 1 | 6011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  | 0/0 | 2881 | Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 1 | 0,000001 | - | 0,000001 | 0,000001 |  |
| 6 | Склад угля и шлака | 01 Пересыпка угля на склад | 1 | 2/ 32 | Склад угля и шлака | 1 | 6012 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0/0 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 | 0,00003202 | - | 0,00000202 | 0,00000202 |  |
|  |  | 02 Хранение угля | 1 | 24/ 4320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 3749 | Пыль каменного угля | 1 | 0,000121 | - | 0,000021 | 0,000021 |  |
|  |  | 03 Пересыпка угля в ведро | 1 | 0,3/ 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | 04 Пересыпка шлака на склад | 1 | 0,3/ 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | 05 Хранение шлака | 1 | 24/ 4320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | 06 Пересыпка шлака в автотранспорт | 1 | 8/ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 7 | Насосная №1 | 01 Электронасосный агрегат №1 | 1 | 2/ 494 | Неорганизованный | 1 | 6013 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |  |  | 0/0 | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1 | 0,00016 | - | 0,0006 | 0,0006 |  |
|  |  | 02 Электронасосный агрегат №2 | 1 | 2/ 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 | 0,03837 | - | 0,1364 | 0,1364 |  |
|  |  | 03 Электронасосный агрегат №3 | 1 | 2/ 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 1 | 0,01418 | - | 0,0504 | 0,0504 |  |
|  |  | 04 Электронасосный агрегат №4 | 1 | 2/ 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1 | 0,00142 | - | 0,005 | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0602 | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 1 | 0,0013 | - | 0,0046 | 0,0046 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 1 | 0,00016 | - | 0,0006 | 0,0006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | 1 | 0,00123 | - | 0,0044 | 0,0044 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0627 | Этилбензол (Фенилэтан) | 1 | 0,00003 | - | 0,0002 | 0,0002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 1 | 0,05655 | - | 0,2012 | 0,2012 |  |
| 8 | Насосная №2 | 01 Электронасосный агрегат №1 | 1 | 2,5/ 618 | Неорганизованный | 1 | 6014 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |  |  | 0/0 | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1 | 0,00016 | - | 0,0008 | 0,0008 |  |
|  |  | 02 Электронасосный агрегат №2 | 1 | 2,5/ 618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 | 0,03837 | - | 0,1708 | 0,1708 |  |
|  |  | 03 Электронасосный агрегат №3 | 1 | 2,5/ 618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 1 | 0,01418 | - | 0,063 | 0,063 |  |
|  |  | 04 Электронасосный агрегат №4 | 1 | 2,5/ 618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1 | 0,00142 | - | 0,0064 | 0,0064 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0602 | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 1 | 0,0013 | - | 0,0058 | 0,0058 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 1 | 0,00016 | - | 0,0008 | 0,0008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | 1 | 0,00123 | - | 0,0054 | 0,0054 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0627 | Этилбензол (Фенилэтан) | 1 | 0,00003 | - | 0,0002 | 0,0002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 1 | 0,05655 | - | 0,2516 | 0,2516 |  |
| 9 | Территория предприятия | 09 Резервуар 700 м3 | 1 | 24/ 8760 | Резервуар 700 м3 | 1 | 0006 | 1 | 8 | 0,21 | 1,21 | 0,042 | 30,1 | 169,39 | 114,95 | 169,39 | 114,95 | 0 |  |  | 0/0 | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1 | 0,00016 | - | 0,00002 | 0,00002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 1 | 0,05858 | - | 0,0076 | 0,0076 |  |
| 9 | Территория предприятия | 10 Резервуар 200 м3 | 1 | 24/ 8760 | Резервуар 200 м3 | 1 | 0007 | 1 | 8 | 0,21 | 1,21 | 0,042 | 30,1 | 158,8 | 134,79 | 158,8 | 134,79 | 0 |  |  | 0/0 | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1 | 0,00017 | - | 0,00001 | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 1 | 0,0614 | - | 0,0025 | 0,0025 |  |
| 9 | Территория предприятия | 11 Резервуар 700 м3 | 1 | 24/ 8760 | Резервуар 700 м3 | 1 | 0008 | 1 | 8 | 0,21 | 1,21 | 0,042 | 30,1 | 190,93 | 120,46 | 190,93 | 120,46 | 0 |  |  | 0/0 | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 | 11,92715 | - | 1,4251 | 1,4251 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 1 | 4,40813 | - | 0,5267 | 0,5267 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1 | 0,44064 | - | 0,0526 | 0,0526 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0602 | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 1 | 0,40539 | - | 0,0484 | 0,0484 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 1 | 0,05111 | - | 0,0061 | 0,0061 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | 1 | 0,38247 | - | 0,0457 | 0,0457 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0627 | Этилбензол (Фенилэтан) | 1 | 0,01058 | - | 0,0013 | 0,0013 |  |
| 9 | Территория предприятия | 12 Резервуар 1000 м3 | 1 | 24/ 8760 | Резервуар 1000 м3 | 1 | 0009 | 1 | 8 | 0,21 | 1,21 | 0,042 | 30,1 | 182,85 | 142,66 | 182,85 | 142,66 | 0 |  |  | 0/0 | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 | 11,92715 | - | 2,4538 | 2,4538 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 1 | 4,40813 | - | 0,9069 | 0,9069 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1 | 0,44064 | - | 0,0907 | 0,0907 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0602 | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 1 | 0,40539 | - | 0,0834 | 0,0834 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 1 | 0,05111 | - | 0,0105 | 0,0105 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | 1 | 0,38247 | - | 0,0787 | 0,0787 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0627 | Этилбензол (Фенилэтан) | 1 | 0,01058 | - | 0,0022 | 0,0022 |  |
| 9 | Территория предприятия | 13 Резервуар 700 м3 | 1 | 24/ 8760 | Резервуар 700 м3 | 1 | 0010 | 1 | 8 | 0,21 | 1,21 | 0,042 | 30,1 | 204,13 | 148,71 | 204,13 | 148,71 | 0 |  |  | 0/0 | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 | 11,92715 | - | 1,4251 | 1,4251 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 1 | 4,40813 | - | 0,5267 | 0,5267 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1 | 0,44064 | - | 0,0526 | 0,0526 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0602 | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 1 | 0,40539 | - | 0,0484 | 0,0484 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 1 | 0,05111 | - | 0,0061 | 0,0061 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | 1 | 0,38247 | - | 0,0457 | 0,0457 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0627 | Этилбензол (Фенилэтан) | 1 | 0,01058 | - | 0,0013 | 0,0013 |  |
| 9 | Территория предприятия | 14 Резервуар 200 м3 | 1 | 24/ 8760 | Резервуар 200 м3 | 1 | 0011 | 1 | 8 | 0,21 | 1,21 | 0,042 | 30,1 | 128,31 | 125,78 | 128,31 | 125,78 | 0 |  |  | 0/0 | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 | 12,50196 | - | 0,5778 | 0,5778 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 1 | 4,62057 | - | 0,2136 | 0,2136 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1 | 0,46187 | - | 0,0213 | 0,0213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0602 | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 1 | 0,42492 | - | 0,0196 | 0,0196 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 1 | 0,05358 | - | 0,0025 | 0,0025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | 1 | 0,40091 | - | 0,0185 | 0,0185 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0627 | Этилбензол (Фенилэтан) | 1 | 0,01108 | - | 0,0005 | 0,0005 |  |
| 9 | Территория предприятия | 15 Резервуар 700 м3 | 1 | 24/ 8760 | Резервуар 700 м3 | 1 | 0012 | 1 | 8 | 0,21 | 1,21 | 0,042 | 30,1 | 147,44 | 108,9 | 147,44 | 108,9 | 0 |  |  | 0/0 | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 | 11,92715 | - | 1,4251 | 1,4251 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 1 | 4,40813 | - | 0,5267 | 0,5267 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1 | 0,44064 | - | 0,0526 | 0,0526 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0602 | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 1 | 0,40539 | - | 0,0484 | 0,0484 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 1 | 0,05111 | - | 0,0061 | 0,0061 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | 1 | 0,38247 | - | 0,0457 | 0,0457 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0627 | Этилбензол (Фенилэтан) | 1 | 0,01058 | - | 0,0013 | 0,0013 |  |
| 9 | Территория предприятия | 16 Резервуар 700 м3 | 1 | 24/ 8760 | Резервуар 700 м3 | 1 | 0013 | 1 | 8 | 0,21 | 1,21 | 0,042 | 30,1 | 214,23 | 127,32 | 214,23 | 127,32 | 0 |  |  | 0/0 | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 | 11,92715 | - | 1,4251 | 1,4251 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 1 | 4,40813 | - | 0,5267 | 0,5267 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1 | 0,44064 | - | 0,0526 | 0,0526 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0602 | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 1 | 0,40539 | - | 0,0484 | 0,0484 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 1 | 0,05111 | - | 0,0061 | 0,0061 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | 1 | 0,38247 | - | 0,0457 | 0,0457 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0627 | Этилбензол (Фенилэтан) | 1 | 0,01058 | - | 0,0013 | 0,0013 |  |
| 9 | Территория предприятия | 01 Слив из железнодорожных цистерн в резервуары №1 | 1 | 4/ 494 | Наливная эстакада | 1 | 6003 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,33 | 107,45 | 92,26 | 97,6 | 4,5 |  |  | 0/0 | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1 | 0,00014 | - | 0,00048 | 0,00048 |  |
|  |  | 02 Слив из железнодорожных цистерн в резервуары №2 | 1 | 4/ 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 | 7,6156 | - | 3,6424 | 3,6424 |  |
|  |  | 03 Слив из железнодорожных цистерн в резервуары №3 | 1 | 4/ 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 1 | 2,81463 | - | 1,346 | 1,346 |  |
|  |  | 04 Слив из железнодорожных цистерн в резервуары №4 | 1 | 4/ 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1 | 0,28135 | - | 0,1344 | 0,1344 |  |
|  |  | 05 Слив из железнодорожных цистерн в автоцистерны №1 | 1 | 0,5/ 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0602 | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 1 | 0,25884 | - | 0,124 | 0,124 |  |
|  |  | 06 Слив из железнодорожных цистерн в автоцистерны №2 | 1 | 0,5/ 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 1 | 0,03264 | - | 0,0156 | 0,0156 |  |
|  |  | 07 Слив из железнодорожных цистерн в автоцистерны №3 | 1 | 0,5/ 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | 1 | 0,24421 | - | 0,1168 | 0,1168 |  |
|  |  | 08 Слив из железнодорожных цистерн в автоцистерны №4 | 1 | 0,5/ 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0627 | Этилбензол (Фенилэтан) | 1 | 0,00675 | - | 0,0032 | 0,0032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 1 | 0,04886 | - | 0,1596 | 0,1596 |  |
| 9 | Территория предприятия | 17 Перекачка из резервуаров в автоцистерны №1 | 1 | 5/ 1235 | Сливная эстакада | 1 | 6004 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,1 | 168,01 | 136,49 | 172,29 | 8,5 |  |  | 0/0 | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1 | 0,00021 | - | 0,0004 | 0,0004 |  |
|  |  | 18 Перекачка из резервуаров в автоцистерны №2 | 1 | 5/ 1235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 | 11,71709 | - | 2,9138 | 2,9138 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 1 | 4,33049 | - | 1,077 | 1,077 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1 | 0,43288 | - | 0,1076 | 0,1076 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0602 | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 1 | 0,39825 | - | 0,099 | 0,099 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 1 | 0,05021 | - | 0,0124 | 0,0124 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | 1 | 0,37574 | - | 0,0934 | 0,0934 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0627 | Этилбензол (Фенилэтан) | 1 | 0,01039 | - | 0,0026 | 0,0026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 1 | 0,07562 | - | 0,1278 | 0,1278 |  |
| 9 | Территория предприятия | 19 ДВС автотранспорта | 1 | 1/ 247 | Автостоянка №1 | 1 | 6015 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |  |  | 0/0 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 | 0,00282 | - | 0,0134 | 0,0134 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1 | 0,00046 | - | 0,0022 | 0,0022 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 1 | 0,00018 | - | 0,0008 | 0,0008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0330 | Сера диоксид | 1 | 0,00053 | - | 0,0027 | 0,0027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1 | 0,00909 | - | 0,0396 | 0,0396 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 1 | 0,00354 | - | 0,0169 | 0,0169 |  |
| 9 | Территория предприятия | 20 ДВС автотранспорта | 1 | 1/ 247 | Автостоянка №2 | 1 | 6016 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |  |  | 0/0 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 | 0,0028 | - | 0,0017 | 0,0017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1 | 0,00046 | - | 0,0003 | 0,0003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 1 | 0,00017 | - | 0,0001 | 0,0001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0330 | Сера диоксид | 1 | 0,00053 | - | 0,0004 | 0,0004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1 | 0,00905 | - | 0,0103 | 0,0103 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 1 | 0,00055 | - | 0,0005 | 0,0005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 1 | 0,00354 | - | 0,0021 | 0,0021 |  |
| 9 | Территория предприятия | 21 Выгребная яма | 1 | 24/ 8760 | Неорганизованный | 1 | 6017 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |  |  | 0/0 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 | 0,000001 | - | 0,00001 | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | 1 | 0,000004 | - | 0,00005 | 0,00005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1 | 0,000001 | - | 0,00001 | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1 | 0,00001 | - | 0,0001 | 0,0001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 0410 | Метан | 1 | 0,00057 | - | 0,0069 | 0,0069 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 1071 | Гидроксибензол (фенол) | 1 | 0,0000004 | - | 0,00001 | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 1 | 0,000001 | - | 0,00001 | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 1728 | Этантиол | 1 | 0,00000003 | - | 0,0000004 | 0,0000004 |  |

| Сведения о залповых выбросах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| Наименования подразделений (цехов,) и стационарных источников | Наименование и код загрязняющего вещества | Выбросы, г/с |  | Перио- дичность, раз/ год | Продолжи- тельность выброса, час, мин. |  | Годовая величина залповых выбросов, т |
|  |  | без учета залпо- вых выбросов | залповый выброс |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Залповые выбросы на предприятии отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |

Полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Таблица 4

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2023 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0101 | диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | -- 0,01 0,005 | 2 | 0,0012 | 0,0005 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | -- 0,04 -- | 3 | 0,0012 | 0,0005 |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,2 0,1 0,04 | 3 | 0,027721 | 0,06311 |
| 0303 | Аммиак (Азота гидрид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,2 0,1 0,04 | 4 | 0,000004 | 0,00005 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,4 -- 0,06 | 3 | 0,004501 | 0,01031 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,15 0,05 0,025 | 3 | 0,5396 | 1,68839 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,5 0,05 -- | 3 | 0,12486 | 0,3907 |
| 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид гидросульфид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,008 -- 0,002 | 2 | 0,00101 | 0,00241 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 5 3 3 | 4 | 0,24044 | 0,7461 |
| 0410 | Метан | ОБУВ | 50 | - | 0,00057 | 0,0069 |
| 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 200 50 50 | 4 | 91,54714 | 15,5954 |
| 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 50 5 -- | 3 | 33,8347 | 5,7637 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 1,5 -- -- | 4 | 3,38214 | 0,5758 |
| 0602 | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,3 0,06 0,005 | 2 | 3,11156 | 0,53 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,2 -- 0,1 | 3 | 0,3923 | 0,0668 |
| 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,6 -- 0,4 | 3 | 2,93567 | 0,5 |
| 0627 | Этилбензол (Фенилэтан) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,02 -- 0,04 | 3 | 0,08118 | 0,0141 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | -- 0,000001 0,000001 | 1 | 0,00003 | 0,00006 |
| 1071 | Гидроксибензол (фенол) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,01 0,006 0,003 | 2 | 0,0000004 | 0,00001 |
| 1325 | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,05 0,01 0,003 | 2 | 0,000001 | 0,00001 |
| 1728 | Этантиол | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,00005 -- -- | 3 | 0,00000003 | 0,0000004 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 5 1,5 -- | 4 | 0,00072 | 0,00074 |
| 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | ОБУВ | 1,2 | - | 0,0072 | 0,01972 |
| 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 1 -- -- | 4 | 0,35756 | 0,7503 |
| 2881 | Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,15 0,05 -- | 3 | 0,000001 | 0,000001 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,3 0,1 -- | 3 | 0,31123802 | 0,97380502 |
| 2930 | Пыль абразивная | ОБУВ | 0,04 | - | 0,0016 | 0,0007 |
| 3749 | Пыль каменного угля | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,3 0,1 -- | 3 | 0,00018106 | 0,00004506 |
| Всего веществ: 28 |  |  |  |  | 136,90432751 | 27,70016148 |
| в том числе твердых: 8 |  |  |  |  | 0,85505008 | 2,66400108 |
| жидких/газообразных: 20 |  |  |  |  | 136,04927743 | 25,0361604 |
|  | Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): |  |  |  |  |  |
| 6003 | (2) 303 333 Аммиак, сероводород |  |  |  |  |  |
| 6004 | (3) 303 333 1325 Аммиак, сероводород, формальдегид |  |  |  |  |  |
| 6005 | (2) 303 1325 Аммиак, формальдегид |  |  |  |  |  |
| 6010 | (4) 301 330 337 1071 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол |  |  |  |  |  |
| 6035 | (2) 333 1325 Сероводород, формальдегид |  |  |  |  |  |
| 6038 | (2) 330 1071 Серы диоксид и фенол |  |  |  |  |  |
| 6043 | (2) 330 333 Серы диоксид и сероводород |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |

Перечень стационарных источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух

М.Р.Зима 																Таблица 5.1

| Загрязняющее вещество, код и наименование | Расчетная (контрольная) точка |  |  | Фоновая концентрация q'уф,j, в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК |  |  | Источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию) |  | Принадлежность источника (цех, участок, подразделение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер | коорди- ната X, м | коорди- ната Y, м |  | на границе предприятия | на границе санитарно -защитной зоны (с учетом фона/без учета фона) | в жилой зоне /зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | № источника на карте -схеме | % вклада |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0638994 | ---- | ---- | 0001 | 49,92 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0359612 | ---- | 0001 | 36,44 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0205278 | 0001 | 35,12 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0303 Аммиак (Азота гидрид) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,000133 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0303 Аммиак (Азота гидрид) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000421 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0303 Аммиак (Азота гидрид) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000297 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0181776 | ---- | ---- | 0001 | 50,07 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0102317 | ---- | 0001 | 36,53 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,005846 | 0001 | 35,17 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 1,1581708 | ---- | ---- | 0001 | 54,77 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,6138303 | ---- | 0001 | 42,54 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,3309803 | 0001 | 40,02 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0330 Сера диоксид | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0599457 | ---- | ---- | 0001 | 54,62 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0330 Сера диоксид | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0318099 | ---- | 0001 | 42,36 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0330 Сера диоксид | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,017178 | 0001 | 39,76 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1 | 93,8 | 160,5 | ---- | 0,0766624 | ---- | ---- | 6013 | 51,9 | Плщ: Цех: Насосная №1 |
| 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,0274361 | ---- | 6004 | 38,21 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0109023 | 6014 | 21,51 | Плщ: Цех: Насосная №2 |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0728508 | ---- | ---- | 0001 | 53 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0391858 | ---- | 0001 | 40,35 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,021592 | 0001 | 38,57 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0410 Метан | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0000758 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0410 Метан | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,000024 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0410 Метан | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000169 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 2 | 237 | 111,4 | ---- | 0,9329914 | ---- | ---- | 0013 | 28,98 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,4170115 | ---- | 6004 | 40 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 9 | 367,9 | 68,8 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,2653722 | 0013 | 18,88 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 2 | 237 | 111,4 | ---- | 1,3792889 | ---- | ---- | 0013 | 28,98 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,6164891 | ---- | 6004 | 40 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 9 | 367,9 | 68,8 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,3923133 | 0013 | 18,88 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 2 | 237 | 111,4 | ---- | 1,3257194 | ---- | ---- | 0013 | 28,98 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,5925464 | ---- | 6004 | 40 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 9 | 367,9 | 68,8 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,3770764 | 0013 | 18,88 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 2 | 237 | 111,4 | ---- | 1,2684467 | ---- | ---- | 0013 | 28,98 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,5669442 | ---- | 6004 | 40 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 9 | 367,9 | 68,8 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,3607856 | 0013 | 18,88 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 2 | 237 | 111,4 | ---- | 0,7996037 | ---- | ---- | 0013 | 28,98 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,3573875 | ---- | 6004 | 40 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 9 | 367,9 | 68,8 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,2274331 | 0013 | 18,88 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0621 Метилбензол (Фенилметан) | 2 | 237 | 111,4 | ---- | 1,1967394 | ---- | ---- | 0013 | 28,98 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0621 Метилбензол (Фенилметан) | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,5348996 | ---- | 6004 | 40 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0621 Метилбензол (Фенилметан) | 9 | 367,9 | 68,8 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,3403907 | 0013 | 18,88 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0627 Этилбензол (Фенилэтан) | 2 | 237 | 111,4 | ---- | 1,1032511 | ---- | ---- | 0013 | 28,98 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0627 Этилбензол (Фенилэтан) | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,4929614 | ---- | 6004 | 40,01 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0627 Этилбензол (Фенилэтан) | 9 | 367,9 | 68,8 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,3137731 | 0013 | 18,88 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1071 Гидроксибензол (фенол) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,000266 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1071 Гидроксибензол (фенол) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000841 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1071 Гидроксибензол (фенол) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000594 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,000133 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000421 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000297 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1728 Этантиол | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,00399 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1728 Этантиол | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0012616 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1728 Этантиол | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0008917 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0003122 | ---- | ---- | 6016 | 88,49 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0001367 | ---- | 6016 | 83,27 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000608 | 6016 | 82,09 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,012866 | ---- | ---- | 6016 | 56,45 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 8 | -177,8 | 72,3 | ---- | ---- | ---- / 0,0061715 | ---- | 6015 | 55,34 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0025228 | 6016 | 53,23 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 1 | 93,8 | 160,5 | ---- | 1,6411698 | ---- | ---- | 6013 | 51,41 | Плщ: Цех: Насосная №1 |
| 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,5875433 | ---- | 6004 | 38,55 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,2321889 | 6013 | 20,86 | Плщ: Цех: Насосная №1 |
| 2881 Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,0000493 | ---- | ---- | 6011 | 100 | Плщ: Цех: Прачечная |
| 2881 Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000139 | ---- | 6011 | 100 | Плщ: Цех: Прачечная |
| 2881 Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000096 | 6011 | 100 | Плщ: Цех: Прачечная |
| 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,8598107 | ---- | ---- | 0001 | 54,75 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,4554591 | ---- | 0001 | 42,55 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,2455285 | 0001 | 40,03 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 2930 Пыль абразивная | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,3930316 | ---- | ---- | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 2930 Пыль абразивная | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0952004 | ---- | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 2930 Пыль абразивная | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0597342 | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 3749 Пыль каменного угля | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0056193 | ---- | ---- | 6012 | 77,56 | Плщ: Цех: Склад угля и шлака |
| 3749 Пыль каменного угля | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0013184 | ---- | 6012 | 73,55 | Плщ: Цех: Склад угля и шлака |
| 3749 Пыль каменного угля | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0007913 | 6012 | 74,56 | Плщ: Цех: Склад угля и шлака |
| 6003 Аммиак, сероводород | 1 | 93,8 | 160,5 | ---- | 0,0766624 | ---- | ---- | 6013 | 51,9 | Плщ: Цех: Насосная №1 |
| 6003 Аммиак, сероводород | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,0274383 | ---- | 6004 | 38,21 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6003 Аммиак, сероводород | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0109059 | 6014 | 21,5 | Плщ: Цех: Насосная №2 |
| 6004 Аммиак, сероводород, формальдегид | 1 | 93,8 | 160,5 | ---- | 0,0766624 | ---- | ---- | 6013 | 51,9 | Плщ: Цех: Насосная №1 |
| 6004 Аммиак, сероводород, формальдегид | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,0274406 | ---- | 6004 | 38,21 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6004 Аммиак, сероводород, формальдегид | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0109095 | 6014 | 21,49 | Плщ: Цех: Насосная №2 |
| 6005 Аммиак, формальдегид | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,000266 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6005 Аммиак, формальдегид | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000841 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6005 Аммиак, формальдегид | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000594 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6010 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,2577017 | ---- | ---- | 0001 | 52,52 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 6010 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,1395086 | ---- | 0001 | 39,57 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 6010 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0776053 | 0001 | 38,32 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 6035 Сероводород, формальдегид | 1 | 93,8 | 160,5 | ---- | 0,0766624 | ---- | ---- | 6013 | 51,9 | Плщ: Цех: Насосная №1 |
| 6035 Сероводород, формальдегид | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,0274383 | ---- | 6004 | 38,21 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6035 Сероводород, формальдегид | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0109059 | 6014 | 21,5 | Плщ: Цех: Насосная №2 |
| 6038 Серы диоксид и фенол | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0801615 | ---- | ---- | 0001 | 54,45 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 6038 Серы диоксид и фенол | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0424723 | ---- | 0001 | 42,28 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 6038 Серы диоксид и фенол | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0229322 | 0001 | 39,68 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 6043 Серы диоксид и сероводород | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0831914 | ---- | ---- | 0001 | 51,66 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 6043 Серы диоксид и сероводород | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,04422 | ---- | 0001 | 40,46 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 6043 Серы диоксид и сероводород | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0239721 | 0001 | 37,1 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 6204 Азота диоксид, серы диоксид | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,106291 | ---- | ---- | 0001 | 52,34 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 6204 Азота диоксид, серы диоксид | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0577903 | ---- | 0001 | 39,31 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 6204 Азота диоксид, серы диоксид | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0322832 | 0001 | 37,95 | Плщ: Цех: Котельная №1 |

Перечень стационарных источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух

М.Р.Лето 																Таблица 5.2

| Загрязняющее вещество, код и наименование | Расчетная (контрольная) точка |  |  | Фоновая концентрация q'уф,j, в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК |  |  | Источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию) |  | Принадлежность источника (цех, участок, подразделение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер | коорди- ната X, м | коорди- ната Y, м |  | на границе предприятия | на границе санитарно -защитной зоны (с учетом фона/без учета фона) | в жилой зоне /зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | № источника на карте -схеме | % вклада |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0253452 | ---- | ---- | 6016 | 54,4 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 8 | -177,8 | 72,3 | ---- | ---- | ---- / 0,0122688 | ---- | 6015 | 53,22 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0050818 | 6016 | 50,03 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0303 Аммиак (Азота гидрид) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,000133 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0303 Аммиак (Азота гидрид) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000421 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0303 Аммиак (Азота гидрид) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000297 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0051572 | ---- | ---- | 6016 | 54,9 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 8 | -177,8 | 72,3 | ---- | ---- | ---- / 0,0024888 | ---- | 6015 | 53,49 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0010285 | 6016 | 50,77 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0009009 | ---- | ---- | 6016 | 51,62 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 8 | -177,8 | 72,3 | ---- | ---- | ---- / 0,0004414 | ---- | 6015 | 52,45 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0001848 | 6016 | 46,41 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0330 Сера диоксид | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0008023 | ---- | ---- | 6016 | 54,21 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0330 Сера диоксид | 8 | -177,8 | 72,3 | ---- | ---- | ---- / 0,0003884 | ---- | 6015 | 52,65 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0330 Сера диоксид | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0001615 | 6016 | 49,66 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1 | 93,8 | 160,5 | ---- | 0,0766624 | ---- | ---- | 6013 | 51,9 | Плщ: Цех: Насосная №1 |
| 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,0274361 | ---- | 6004 | 38,21 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0109023 | 6014 | 21,51 | Плщ: Цех: Насосная №2 |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0082266 | ---- | ---- | 6016 | 54,17 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 8 | -177,8 | 72,3 | ---- | ---- | ---- / 0,0039854 | ---- | 6015 | 52,81 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0016552 | 6016 | 49,64 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0410 Метан | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0000758 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0410 Метан | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,000024 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0410 Метан | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000169 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 2 | 237 | 111,4 | ---- | 0,9329914 | ---- | ---- | 0013 | 28,98 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,4170115 | ---- | 6004 | 40 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 9 | 367,9 | 68,8 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,2653722 | 0013 | 18,88 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 2 | 237 | 111,4 | ---- | 1,3792889 | ---- | ---- | 0013 | 28,98 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,6164891 | ---- | 6004 | 40 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 9 | 367,9 | 68,8 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,3923133 | 0013 | 18,88 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 2 | 237 | 111,4 | ---- | 1,3257194 | ---- | ---- | 0013 | 28,98 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,5925464 | ---- | 6004 | 40 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 9 | 367,9 | 68,8 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,3770764 | 0013 | 18,88 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 2 | 237 | 111,4 | ---- | 1,2684467 | ---- | ---- | 0013 | 28,98 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,5669442 | ---- | 6004 | 40 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 9 | 367,9 | 68,8 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,3607856 | 0013 | 18,88 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 2 | 237 | 111,4 | ---- | 0,7996037 | ---- | ---- | 0013 | 28,98 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,3573875 | ---- | 6004 | 40 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 9 | 367,9 | 68,8 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,2274331 | 0013 | 18,88 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0621 Метилбензол (Фенилметан) | 2 | 237 | 111,4 | ---- | 1,1967394 | ---- | ---- | 0013 | 28,98 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0621 Метилбензол (Фенилметан) | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,5348996 | ---- | 6004 | 40 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0621 Метилбензол (Фенилметан) | 9 | 367,9 | 68,8 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,3403907 | 0013 | 18,88 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0627 Этилбензол (Фенилэтан) | 2 | 237 | 111,4 | ---- | 1,1032511 | ---- | ---- | 0013 | 28,98 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0627 Этилбензол (Фенилэтан) | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,4929614 | ---- | 6004 | 40,01 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0627 Этилбензол (Фенилэтан) | 9 | 367,9 | 68,8 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,3137731 | 0013 | 18,88 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1071 Гидроксибензол (фенол) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,000266 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1071 Гидроксибензол (фенол) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000841 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1071 Гидроксибензол (фенол) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000594 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,000133 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000421 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000297 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1728 Этантиол | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,00399 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1728 Этантиол | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0012616 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1728 Этантиол | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0008917 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0003122 | ---- | ---- | 6016 | 88,49 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0001367 | ---- | 6016 | 83,27 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000608 | 6016 | 82,09 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,012866 | ---- | ---- | 6016 | 56,45 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 8 | -177,8 | 72,3 | ---- | ---- | ---- / 0,0061715 | ---- | 6015 | 55,34 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0025228 | 6016 | 53,23 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 1 | 93,8 | 160,5 | ---- | 1,6411698 | ---- | ---- | 6013 | 51,41 | Плщ: Цех: Насосная №1 |
| 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,5875433 | ---- | 6004 | 38,55 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,2321889 | 6013 | 20,86 | Плщ: Цех: Насосная №1 |
| 2881 Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,0000493 | ---- | ---- | 6011 | 100 | Плщ: Цех: Прачечная |
| 2881 Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000139 | ---- | 6011 | 100 | Плщ: Цех: Прачечная |
| 2881 Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000096 | 6011 | 100 | Плщ: Цех: Прачечная |
| 2930 Пыль абразивная | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,359405 | ---- | ---- | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 2930 Пыль абразивная | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0820714 | ---- | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 2930 Пыль абразивная | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0518338 | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 6003 Аммиак, сероводород | 1 | 93,8 | 160,5 | ---- | 0,0766624 | ---- | ---- | 6013 | 51,9 | Плщ: Цех: Насосная №1 |
| 6003 Аммиак, сероводород | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,0274383 | ---- | 6004 | 38,21 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6003 Аммиак, сероводород | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0109059 | 6014 | 21,5 | Плщ: Цех: Насосная №2 |
| 6004 Аммиак, сероводород, формальдегид | 1 | 93,8 | 160,5 | ---- | 0,0766624 | ---- | ---- | 6013 | 51,9 | Плщ: Цех: Насосная №1 |
| 6004 Аммиак, сероводород, формальдегид | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,0274406 | ---- | 6004 | 38,21 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6004 Аммиак, сероводород, формальдегид | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0109095 | 6014 | 21,49 | Плщ: Цех: Насосная №2 |
| 6005 Аммиак, формальдегид | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,000266 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6005 Аммиак, формальдегид | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000841 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6005 Аммиак, формальдегид | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000594 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6010 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0343754 | ---- | ---- | 6016 | 54,33 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6010 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 8 | -177,8 | 72,3 | ---- | ---- | ---- / 0,0166831 | ---- | 6015 | 52,98 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6010 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0069318 | 6016 | 49,69 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6035 Сероводород, формальдегид | 1 | 93,8 | 160,5 | ---- | 0,0766624 | ---- | ---- | 6013 | 51,9 | Плщ: Цех: Насосная №1 |
| 6035 Сероводород, формальдегид | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,0274383 | ---- | 6004 | 38,21 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6035 Сероводород, формальдегид | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0109059 | 6014 | 21,5 | Плщ: Цех: Насосная №2 |
| 6038 Серы диоксид и фенол | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0008037 | ---- | ---- | 6016 | 54,12 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6038 Серы диоксид и фенол | 8 | -177,8 | 72,3 | ---- | ---- | ---- / 0,0004289 | ---- | 6015 | 47,9 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6038 Серы диоксид и фенол | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0001956 | 6016 | 40,69 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6043 Серы диоксид и сероводород | 1 | 93,8 | 160,5 | ---- | 0,0766645 | ---- | ---- | 6013 | 51,9 | Плщ: Цех: Насосная №1 |
| 6043 Серы диоксид и сероводород | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,0274457 | ---- | 6004 | 38,2 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6043 Серы диоксид и сероводород | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0109168 | 6014 | 21,48 | Плщ: Цех: Насосная №2 |
| 6204 Азота диоксид, серы диоксид | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0163422 | ---- | ---- | 6016 | 54,39 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6204 Азота диоксид, серы диоксид | 8 | -177,8 | 72,3 | ---- | ---- | ---- / 0,0079108 | ---- | 6015 | 53,2 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 6204 Азота диоксид, серы диоксид | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,003277 | 6016 | 50,02 | Плщ: Цех: Территория предприятия |

Перечень стационарных источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух

С.С.Зима 																Таблица 5.3

| Загрязняющее вещество, код и наименование | Расчетная (контрольная) точка |  |  | Фоновая концентрация q'уф,j, в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК |  |  | Источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию) |  | Принадлежность источника (цех, участок, подразделение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер | коорди- ната X, м | коорди- ната Y, м |  | на границе предприятия | на границе санитарно -защитной зоны (с учетом фона/без учета фона) | в жилой зоне /зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | № источника на карте -схеме | % вклада |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,1184294 | ---- | ---- | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,028834 | ---- | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0179739 | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,0296074 | ---- | ---- | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0072085 | ---- | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0044935 | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,0807935 | ---- | ---- | 0001 | 28,01 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0306581 | ---- | 0001 | 31,42 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0162834 | 0002 | 32,27 | Плщ: Цех: Котельная №2 |
| 0303 Аммиак (Азота гидрид) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0000266 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0303 Аммиак (Азота гидрид) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000085 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0303 Аммиак (Азота гидрид) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,000006 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 1,3536672 | ---- | ---- | 0001 | 38,84 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,5609604 | ---- | 0001 | 38,23 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,307481 | 0002 | 38,05 | Плщ: Цех: Котельная №2 |
| 0330 Сера диоксид | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0688888 | ---- | ---- | 0001 | 38,52 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0330 Сера диоксид | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0285226 | ---- | 0001 | 37,95 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0330 Сера диоксид | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0156139 | 0002 | 37,82 | Плщ: Цех: Котельная №2 |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,0224022 | ---- | ---- | 0001 | 33,69 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0090603 | ---- | 0001 | 35,46 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0049042 | 0002 | 35,74 | Плщ: Цех: Котельная №2 |
| 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 | 93,8 | 160,5 | ---- | 0,7328033 | ---- | ---- | 6004 | 39,47 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,2271305 | ---- | 6004 | 32,03 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,1223729 | 6004 | 15,68 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 1 | 93,8 | 160,5 | ---- | 1,9345355 | ---- | ---- | 6004 | 39,47 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,5996043 | ---- | 6004 | 32,03 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,3230536 | 6004 | 15,68 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 1 | 93,8 | 160,5 | ---- | 1,7790556 | ---- | ---- | 6004 | 39,47 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,5514159 | ---- | 6004 | 32,03 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,2970906 | 6004 | 15,68 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0703 Бенз/а/пирен | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0842309 | ---- | ---- | 0003 | 38,83 | Плщ: Цех: Котельная №3 |
| 0703 Бенз/а/пирен | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0348152 | ---- | 0003 | 37,99 | Плщ: Цех: Котельная №3 |
| 0703 Бенз/а/пирен | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0187113 | 0002 | 34,67 | Плщ: Цех: Котельная №2 |
| 1071 Гидроксибензол (фенол) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0000444 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1071 Гидроксибензол (фенол) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000142 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1071 Гидроксибензол (фенол) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,00001 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0000666 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000213 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,000015 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,000157 | ---- | ---- | 6016 | 81,58 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000497 | ---- | 6016 | 79,69 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000233 | 6016 | 74,47 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2881 Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,0000148 | ---- | ---- | 6011 | 100 | Плщ: Цех: Прачечная |
| 2881 Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000042 | ---- | 6011 | 100 | Плщ: Цех: Прачечная |
| 2881 Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000029 | 6011 | 100 | Плщ: Цех: Прачечная |
| 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,8592101 | ---- | ---- | 0001 | 38,85 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,3559959 | ---- | 0001 | 38,25 | Плщ: Цех: Котельная №1 |
| 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,1951622 | 0002 | 38,06 | Плщ: Цех: Котельная №2 |
| 3749 Пыль каменного угля | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0020026 | ---- | ---- | 6012 | 66,95 | Плщ: Цех: Склад угля и шлака |
| 3749 Пыль каменного угля | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0004458 | ---- | 6012 | 67,57 | Плщ: Цех: Склад угля и шлака |
| 3749 Пыль каменного угля | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0002626 | 6012 | 67,85 | Плщ: Цех: Склад угля и шлака |

Перечень стационарных источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух

С.С.Лето 																Таблица 5.4

| Загрязняющее вещество, код и наименование | Расчетная (контрольная) точка |  |  | Фоновая концентрация q'уф,j, в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК |  |  | Источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию) |  | Принадлежность источника (цех, участок, подразделение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер | коорди- ната X, м | коорди- ната Y, м |  | на границе предприятия | на границе санитарно -защитной зоны (с учетом фона/без учета фона) | в жилой зоне /зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | № источника на карте -схеме | % вклада |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,108722 | ---- | ---- | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0246769 | ---- | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0156413 | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,0271805 | ---- | ---- | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0061692 | ---- | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0039103 | 0014 | 100 | Плщ: Цех: Слесарная |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,0221752 | ---- | ---- | 6015 | 49,42 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 8 | -177,8 | 72,3 | ---- | ---- | ---- / 0,0065922 | ---- | 6015 | 52,53 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,002759 | 6016 | 47,96 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0303 Аммиак (Азота гидрид) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0000266 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0303 Аммиак (Азота гидрид) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000085 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0303 Аммиак (Азота гидрид) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,000006 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,0013167 | ---- | ---- | 6015 | 48,3 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 8 | -177,8 | 72,3 | ---- | ---- | ---- / 0,0003912 | ---- | 6015 | 51,37 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0001681 | 6016 | 43,43 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0330 Сера диоксид | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,0010552 | ---- | ---- | 6015 | 48,8 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0330 Сера диоксид | 8 | -177,8 | 72,3 | ---- | ---- | ---- / 0,0003136 | ---- | 6015 | 51,89 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0330 Сера диоксид | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0001322 | 6016 | 47,35 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,0024048 | ---- | ---- | 6015 | 48,97 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 8 | -177,8 | 72,3 | ---- | ---- | ---- / 0,0007149 | ---- | 6015 | 52,05 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0003013 | 6016 | 47,31 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 1 | 93,8 | 160,5 | ---- | 0,7328033 | ---- | ---- | 6004 | 39,47 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,2271305 | ---- | 6004 | 32,03 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,1223729 | 6004 | 15,68 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 1 | 93,8 | 160,5 | ---- | 1,9345355 | ---- | ---- | 6004 | 39,47 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,5996043 | ---- | 6004 | 32,03 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,3230536 | 6004 | 15,68 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 1 | 93,8 | 160,5 | ---- | 1,7790556 | ---- | ---- | 6004 | 39,47 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 5 | 82,5 | 263 | ---- | ---- | ---- / 0,5514159 | ---- | 6004 | 32,03 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,2970906 | 6004 | 15,68 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1071 Гидроксибензол (фенол) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0000444 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1071 Гидроксибензол (фенол) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000142 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1071 Гидроксибензол (фенол) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,00001 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 3 | 7,6 | -12,1 | ---- | 0,0000666 | ---- | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000213 | ---- | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,000015 | 6017 | 100 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,000157 | ---- | ---- | 6016 | 81,58 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000497 | ---- | 6016 | 79,69 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000233 | 6016 | 74,47 | Плщ: Цех: Территория предприятия |
| 2881 Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 4 | -36,7 | 83,9 | ---- | 0,0000148 | ---- | ---- | 6011 | 100 | Плщ: Цех: Прачечная |
| 2881 Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 7 | 14,5 | -111,2 | ---- | ---- | ---- / 0,0000042 | ---- | 6011 | 100 | Плщ: Цех: Прачечная |
| 2881 Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 10 | 234,7 | -68,3 | ---- | ---- | ---- | ---- / 0,0000029 | 6011 | 100 | Плщ: Цех: Прачечная |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по конкретным стационарным источникам выбросов и загрязняющим веществам

Таблица 6

| № п/п | Подразделение, цех, участок | № источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На момент разработки ПДВ 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  | 2030 год |  |  |
|  |  |  | г/с | т/г | ПДВ/ ВРВ | г/с | т/г | ПДВ/ВРВ | г/с | т/г | ПДВ/ВРВ | г/с | т/г | ПДВ/ВРВ | г/с | т/г | ПДВ/ВРВ | г/с | т/г | ПДВ/ВРВ | г/с | т/г | ПДВ/ВРВ | г/с | т/г | ПДВ/ВРВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плщ:0 Цех:4 Слесарная | 0014 | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,0012 | 0,0005 |  | 0,0012 | 0,0005 |  | 0,0012 | 0,0005 |  | 0,0012 | 0,0005 |  | 0,0012 | 0,0005 |  | 0,0012 | 0,0005 |  | 0,0012 | 0,0005 |  | 0,0012 | 0,0005 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Плщ:0 Цех:4 Слесарная | 0014 | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,0012 | 0,0005 |  | 0,0012 | 0,0005 |  | 0,0012 | 0,0005 |  | 0,0012 | 0,0005 |  | 0,0012 | 0,0005 |  | 0,0012 | 0,0005 |  | 0,0012 | 0,0005 |  | 0,0012 | 0,0005 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Плщ:0 Цех:1 Котельная №1 | 0001 | 0,0081 | 0,015 | ПДВ | 0,0081 | 0,015 | ПДВ | 0,0081 | 0,015 | ПДВ | 0,0081 | 0,015 | ПДВ | 0,0081 | 0,015 | ПДВ | 0,0081 | 0,015 | ПДВ | 0,0081 | 0,015 | ПДВ | 0,0081 | 0,015 | ПДВ |
| 4 | Плщ:0 Цех:2 Котельная №2 | 0002 | 0,0081 | 0,015 | ПДВ | 0,0081 | 0,015 | ПДВ | 0,0081 | 0,015 | ПДВ | 0,0081 | 0,015 | ПДВ | 0,0081 | 0,015 | ПДВ | 0,0081 | 0,015 | ПДВ | 0,0081 | 0,015 | ПДВ | 0,0081 | 0,015 | ПДВ |
| 5 | Плщ:0 Цех:3 Котельная №3 | 0003 | 0,00535 | 0,015 | ПДВ | 0,00535 | 0,015 | ПДВ | 0,00535 | 0,015 | ПДВ | 0,00535 | 0,015 | ПДВ | 0,00535 | 0,015 | ПДВ | 0,00535 | 0,015 | ПДВ | 0,00535 | 0,015 | ПДВ | 0,00535 | 0,015 | ПДВ |
| 6 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 0001п | 0,00018 | 0,001 | ПДВ | 0,00018 | 0,001 | ПДВ | 0,00018 | 0,001 | ПДВ | 0,00018 | 0,001 | ПДВ | 0,00018 | 0,001 | ПДВ | 0,00018 | 0,001 | ПДВ | 0,00018 | 0,001 | ПДВ | 0,00018 | 0,001 | ПДВ |
| 7 |  | 0002п | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ |
| 8 |  | 0003п | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ |
| 9 |  | 0004п | 0,0001 | 0,0005 | ПДВ | 0,0001 | 0,0005 | ПДВ | 0,0001 | 0,0005 | ПДВ | 0,0001 | 0,0005 | ПДВ | 0,0001 | 0,0005 | ПДВ | 0,0001 | 0,0005 | ПДВ | 0,0001 | 0,0005 | ПДВ | 0,0001 | 0,0005 | ПДВ |
| 10 |  | 0005п | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ | 0,00009 | 0,0005 | ПДВ |
| 11 |  | 6015 | 0,00282 | 0,0134 | ПДВ | 0,00282 | 0,0134 | ПДВ | 0,00282 | 0,0134 | ПДВ | 0,00282 | 0,0134 | ПДВ | 0,00282 | 0,0134 | ПДВ | 0,00282 | 0,0134 | ПДВ | 0,00282 | 0,0134 | ПДВ | 0,00282 | 0,0134 | ПДВ |
| 12 |  | 6016 | 0,0028 | 0,0017 | ПДВ | 0,0028 | 0,0017 | ПДВ | 0,0028 | 0,0017 | ПДВ | 0,0028 | 0,0017 | ПДВ | 0,0028 | 0,0017 | ПДВ | 0,0028 | 0,0017 | ПДВ | 0,0028 | 0,0017 | ПДВ | 0,0028 | 0,0017 | ПДВ |
| 13 |  | 6017 | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,027721 | 0,06311 |  | 0,027721 | 0,06311 |  | 0,027721 | 0,06311 |  | 0,027721 | 0,06311 |  | 0,027721 | 0,06311 |  | 0,027721 | 0,06311 |  | 0,027721 | 0,06311 |  | 0,027721 | 0,06311 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0303 Аммиак (Азота гидрид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 6017 | 0,000004 | 0,00005 | ПДВ | 0,000004 | 0,00005 | ПДВ | 0,000004 | 0,00005 | ПДВ | 0,000004 | 0,00005 | ПДВ | 0,000004 | 0,00005 | ПДВ | 0,000004 | 0,00005 | ПДВ | 0,000004 | 0,00005 | ПДВ | 0,000004 | 0,00005 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,000004 | 0,00005 |  | 0,000004 | 0,00005 |  | 0,000004 | 0,00005 |  | 0,000004 | 0,00005 |  | 0,000004 | 0,00005 |  | 0,000004 | 0,00005 |  | 0,000004 | 0,00005 |  | 0,000004 | 0,00005 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Плщ:0 Цех:1 Котельная №1 | 0001 | 0,00132 | 0,0024 | ПДВ | 0,00132 | 0,0024 | ПДВ | 0,00132 | 0,0024 | ПДВ | 0,00132 | 0,0024 | ПДВ | 0,00132 | 0,0024 | ПДВ | 0,00132 | 0,0024 | ПДВ | 0,00132 | 0,0024 | ПДВ | 0,00132 | 0,0024 | ПДВ |
| 16 | Плщ:0 Цех:2 Котельная №2 | 0002 | 0,00132 | 0,0024 | ПДВ | 0,00132 | 0,0024 | ПДВ | 0,00132 | 0,0024 | ПДВ | 0,00132 | 0,0024 | ПДВ | 0,00132 | 0,0024 | ПДВ | 0,00132 | 0,0024 | ПДВ | 0,00132 | 0,0024 | ПДВ | 0,00132 | 0,0024 | ПДВ |
| 17 | Плщ:0 Цех:3 Котельная №3 | 0003 | 0,00087 | 0,0024 | ПДВ | 0,00087 | 0,0024 | ПДВ | 0,00087 | 0,0024 | ПДВ | 0,00087 | 0,0024 | ПДВ | 0,00087 | 0,0024 | ПДВ | 0,00087 | 0,0024 | ПДВ | 0,00087 | 0,0024 | ПДВ | 0,00087 | 0,0024 | ПДВ |
| 18 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 0001п | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ |
| 19 |  | 0002п | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ |
| 20 |  | 0003п | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ |
| 21 |  | 0004п | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ |
| 22 |  | 0005п | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ |
| 23 |  | 6015 | 0,00046 | 0,0022 | ПДВ | 0,00046 | 0,0022 | ПДВ | 0,00046 | 0,0022 | ПДВ | 0,00046 | 0,0022 | ПДВ | 0,00046 | 0,0022 | ПДВ | 0,00046 | 0,0022 | ПДВ | 0,00046 | 0,0022 | ПДВ | 0,00046 | 0,0022 | ПДВ |
| 24 |  | 6016 | 0,00046 | 0,0003 | ПДВ | 0,00046 | 0,0003 | ПДВ | 0,00046 | 0,0003 | ПДВ | 0,00046 | 0,0003 | ПДВ | 0,00046 | 0,0003 | ПДВ | 0,00046 | 0,0003 | ПДВ | 0,00046 | 0,0003 | ПДВ | 0,00046 | 0,0003 | ПДВ |
| 25 |  | 6017 | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,004501 | 0,01031 |  | 0,004501 | 0,01031 |  | 0,004501 | 0,01031 |  | 0,004501 | 0,01031 |  | 0,004501 | 0,01031 |  | 0,004501 | 0,01031 |  | 0,004501 | 0,01031 |  | 0,004501 | 0,01031 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0328 Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Плщ:0 Цех:1 Котельная №1 | 0001 | 0,1984 | 0,5624 | ПДВ | 0,1984 | 0,5624 | ПДВ | 0,1984 | 0,5624 | ПДВ | 0,1984 | 0,5624 | ПДВ | 0,1984 | 0,5624 | ПДВ | 0,1984 | 0,5624 | ПДВ | 0,1984 | 0,5624 | ПДВ | 0,1984 | 0,5624 | ПДВ |
| 27 | Плщ:0 Цех:2 Котельная №2 | 0002 | 0,1984 | 0,5624 | ПДВ | 0,1984 | 0,5624 | ПДВ | 0,1984 | 0,5624 | ПДВ | 0,1984 | 0,5624 | ПДВ | 0,1984 | 0,5624 | ПДВ | 0,1984 | 0,5624 | ПДВ | 0,1984 | 0,5624 | ПДВ | 0,1984 | 0,5624 | ПДВ |
| 28 | Плщ:0 Цех:3 Котельная №3 | 0003 | 0,14239 | 0,5624 | ПДВ | 0,14239 | 0,5624 | ПДВ | 0,14239 | 0,5624 | ПДВ | 0,14239 | 0,5624 | ПДВ | 0,14239 | 0,5624 | ПДВ | 0,14239 | 0,5624 | ПДВ | 0,14239 | 0,5624 | ПДВ | 0,14239 | 0,5624 | ПДВ |
| 29 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 0001п | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ |
| 30 |  | 0002п | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ |
| 31 |  | 0003п | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ |
| 32 |  | 0004п | 0,00001 | 0,00004 | ПДВ | 0,00001 | 0,00004 | ПДВ | 0,00001 | 0,00004 | ПДВ | 0,00001 | 0,00004 | ПДВ | 0,00001 | 0,00004 | ПДВ | 0,00001 | 0,00004 | ПДВ | 0,00001 | 0,00004 | ПДВ | 0,00001 | 0,00004 | ПДВ |
| 33 |  | 0005 п | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ | 0,00001 | 0,00005 | ПДВ |
| 34 |  | 6015 | 0,00018 | 0,0008 | ПДВ | 0,00018 | 0,0008 | ПДВ | 0,00018 | 0,0008 | ПДВ | 0,00018 | 0,0008 | ПДВ | 0,00018 | 0,0008 | ПДВ | 0,00018 | 0,0008 | ПДВ | 0,00018 | 0,0008 | ПДВ | 0,00018 | 0,0008 | ПДВ |
| 35 |  | 6016 | 0,00017 | 0,0001 | ПДВ | 0,00017 | 0,0001 | ПДВ | 0,00017 | 0,0001 | ПДВ | 0,00017 | 0,0001 | ПДВ | 0,00017 | 0,0001 | ПДВ | 0,00017 | 0,0001 | ПДВ | 0,00017 | 0,0001 | ПДВ | 0,00017 | 0,0001 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,5396 | 1,68839 |  | 0,5396 | 1,68839 |  | 0,5396 | 1,68839 |  | 0,5396 | 1,68839 |  | 0,5396 | 1,68839 |  | 0,5396 | 1,68839 |  | 0,5396 | 1,68839 |  | 0,5396 | 1,68839 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Плщ:0 Цех:1 Котельная №1 | 0001 | 0,04551 | 0,129 | ПДВ | 0,04551 | 0,129 | ПДВ | 0,04551 | 0,129 | ПДВ | 0,04551 | 0,129 | ПДВ | 0,04551 | 0,129 | ПДВ | 0,04551 | 0,129 | ПДВ | 0,04551 | 0,129 | ПДВ | 0,04551 | 0,129 | ПДВ |
| 37 | Плщ:0 Цех:2 Котельная №2 | 0002 | 0,04551 | 0,129 | ПДВ | 0,04551 | 0,129 | ПДВ | 0,04551 | 0,129 | ПДВ | 0,04551 | 0,129 | ПДВ | 0,04551 | 0,129 | ПДВ | 0,04551 | 0,129 | ПДВ | 0,04551 | 0,129 | ПДВ | 0,04551 | 0,129 | ПДВ |
| 38 | Плщ:0 Цех:3 Котельная №3 | 0003 | 0,03266 | 0,129 | ПДВ | 0,03266 | 0,129 | ПДВ | 0,03266 | 0,129 | ПДВ | 0,03266 | 0,129 | ПДВ | 0,03266 | 0,129 | ПДВ | 0,03266 | 0,129 | ПДВ | 0,03266 | 0,129 | ПДВ | 0,03266 | 0,129 | ПДВ |
| 39 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 0001п | 0,00004 | 0,0002 | ПДВ | 0,00004 | 0,0002 | ПДВ | 0,00004 | 0,0002 | ПДВ | 0,00004 | 0,0002 | ПДВ | 0,00004 | 0,0002 | ПДВ | 0,00004 | 0,0002 | ПДВ | 0,00004 | 0,0002 | ПДВ | 0,00004 | 0,0002 | ПДВ |
| 40 |  | 0002п | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ |
| 41 |  | 0003п | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ |
| 42 |  | 0004п | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ |
| 43 |  | 0005п | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ |
| 44 |  | 6015 | 0,00053 | 0,0027 | ПДВ | 0,00053 | 0,0027 | ПДВ | 0,00053 | 0,0027 | ПДВ | 0,00053 | 0,0027 | ПДВ | 0,00053 | 0,0027 | ПДВ | 0,00053 | 0,0027 | ПДВ | 0,00053 | 0,0027 | ПДВ | 0,00053 | 0,0027 | ПДВ |
| 45 |  | 6016 | 0,00053 | 0,0004 | ПДВ | 0,00053 | 0,0004 | ПДВ | 0,00053 | 0,0004 | ПДВ | 0,00053 | 0,0004 | ПДВ | 0,00053 | 0,0004 | ПДВ | 0,00053 | 0,0004 | ПДВ | 0,00053 | 0,0004 | ПДВ | 0,00053 | 0,0004 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,12486 | 0,3907 |  | 0,12486 | 0,3907 |  | 0,12486 | 0,3907 |  | 0,12486 | 0,3907 |  | 0,12486 | 0,3907 |  | 0,12486 | 0,3907 |  | 0,12486 | 0,3907 |  | 0,12486 | 0,3907 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 0006 | 0,00016 | 0,00002 | ПДВ | 0,00016 | 0,00002 | ПДВ | 0,00016 | 0,00002 | ПДВ | 0,00016 | 0,00002 | ПДВ | 0,00016 | 0,00002 | ПДВ | 0,00016 | 0,00002 | ПДВ | 0,00016 | 0,00002 | ПДВ | 0,00016 | 0,00002 | ПДВ |
| 47 |  | 0007 | 0,00017 | 0,00001 | ПДВ | 0,00017 | 0,00001 | ПДВ | 0,00017 | 0,00001 | ПДВ | 0,00017 | 0,00001 | ПДВ | 0,00017 | 0,00001 | ПДВ | 0,00017 | 0,00001 | ПДВ | 0,00017 | 0,00001 | ПДВ | 0,00017 | 0,00001 | ПДВ |
| 48 | Плщ:0 Цех:7 Насосная №1 | 6013 | 0,00016 | 0,0006 | ПДВ | 0,00016 | 0,0006 | ПДВ | 0,00016 | 0,0006 | ПДВ | 0,00016 | 0,0006 | ПДВ | 0,00016 | 0,0006 | ПДВ | 0,00016 | 0,0006 | ПДВ | 0,00016 | 0,0006 | ПДВ | 0,00016 | 0,0006 | ПДВ |
| 49 | Плщ:0 Цех:8 Насосная №2 | 6014 | 0,00016 | 0,0008 | ПДВ | 0,00016 | 0,0008 | ПДВ | 0,00016 | 0,0008 | ПДВ | 0,00016 | 0,0008 | ПДВ | 0,00016 | 0,0008 | ПДВ | 0,00016 | 0,0008 | ПДВ | 0,00016 | 0,0008 | ПДВ | 0,00016 | 0,0008 | ПДВ |
| 50 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 6003 | 0,00014 | 0,00048 | ПДВ | 0,00014 | 0,00048 | ПДВ | 0,00014 | 0,00048 | ПДВ | 0,00014 | 0,00048 | ПДВ | 0,00014 | 0,00048 | ПДВ | 0,00014 | 0,00048 | ПДВ | 0,00014 | 0,00048 | ПДВ | 0,00014 | 0,00048 | ПДВ |
| 51 |  | 6004 | 0,00021 | 0,0004 | ПДВ | 0,00021 | 0,0004 | ПДВ | 0,00021 | 0,0004 | ПДВ | 0,00021 | 0,0004 | ПДВ | 0,00021 | 0,0004 | ПДВ | 0,00021 | 0,0004 | ПДВ | 0,00021 | 0,0004 | ПДВ | 0,00021 | 0,0004 | ПДВ |
| 52 |  | 6017 | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ | 0,00001 | 0,0001 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,00101 | 0,00241 |  | 0,00101 | 0,00241 |  | 0,00101 | 0,00241 |  | 0,00101 | 0,00241 |  | 0,00101 | 0,00241 |  | 0,00101 | 0,00241 |  | 0,00101 | 0,00241 |  | 0,00101 | 0,00241 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Плщ:0 Цех:1 Котельная №1 | 0001 | 0,08105 | 0,2297 | ПДВ | 0,08105 | 0,2297 | ПДВ | 0,08105 | 0,2297 | ПДВ | 0,08105 | 0,2297 | ПДВ | 0,08105 | 0,2297 | ПДВ | 0,08105 | 0,2297 | ПДВ | 0,08105 | 0,2297 | ПДВ | 0,08105 | 0,2297 | ПДВ |
| 54 | Плщ:0 Цех:2 Котельная №2 | 0002 | 0,08105 | 0,2297 | ПДВ | 0,08105 | 0,2297 | ПДВ | 0,08105 | 0,2297 | ПДВ | 0,08105 | 0,2297 | ПДВ | 0,08105 | 0,2297 | ПДВ | 0,08105 | 0,2297 | ПДВ | 0,08105 | 0,2297 | ПДВ | 0,08105 | 0,2297 | ПДВ |
| 55 | Плщ:0 Цех:3 Котельная №3 | 0003 | 0,05817 | 0,2297 | ПДВ | 0,05817 | 0,2297 | ПДВ | 0,05817 | 0,2297 | ПДВ | 0,05817 | 0,2297 | ПДВ | 0,05817 | 0,2297 | ПДВ | 0,05817 | 0,2297 | ПДВ | 0,05817 | 0,2297 | ПДВ | 0,05817 | 0,2297 | ПДВ |
| 56 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 0001п | 0,00068 | 0,0024 | ПДВ | 0,00068 | 0,0024 | ПДВ | 0,00068 | 0,0024 | ПДВ | 0,00068 | 0,0024 | ПДВ | 0,00068 | 0,0024 | ПДВ | 0,00068 | 0,0024 | ПДВ | 0,00068 | 0,0024 | ПДВ | 0,00068 | 0,0024 | ПДВ |
| 57 |  | 0002п | 0,00033 | 0,0012 | ПДВ | 0,00033 | 0,0012 | ПДВ | 0,00033 | 0,0012 | ПДВ | 0,00033 | 0,0012 | ПДВ | 0,00033 | 0,0012 | ПДВ | 0,00033 | 0,0012 | ПДВ | 0,00033 | 0,0012 | ПДВ | 0,00033 | 0,0012 | ПДВ |
| 58 |  | 0003п | 0,00035 | 0,0012 | ПДВ | 0,00035 | 0,0012 | ПДВ | 0,00035 | 0,0012 | ПДВ | 0,00035 | 0,0012 | ПДВ | 0,00035 | 0,0012 | ПДВ | 0,00035 | 0,0012 | ПДВ | 0,00035 | 0,0012 | ПДВ | 0,00035 | 0,0012 | ПДВ |
| 59 |  | 0004п | 0,00032 | 0,0011 | ПДВ | 0,00032 | 0,0011 | ПДВ | 0,00032 | 0,0011 | ПДВ | 0,00032 | 0,0011 | ПДВ | 0,00032 | 0,0011 | ПДВ | 0,00032 | 0,0011 | ПДВ | 0,00032 | 0,0011 | ПДВ | 0,00032 | 0,0011 | ПДВ |
| 60 |  | 0005п | 0,00035 | 0,0012 | ПДВ | 0,00035 | 0,0012 | ПДВ | 0,00035 | 0,0012 | ПДВ | 0,00035 | 0,0012 | ПДВ | 0,00035 | 0,0012 | ПДВ | 0,00035 | 0,0012 | ПДВ | 0,00035 | 0,0012 | ПДВ | 0,00035 | 0,0012 | ПДВ |
| 61 |  | 6015 | 0,00909 | 0,0396 | ПДВ | 0,00909 | 0,0396 | ПДВ | 0,00909 | 0,0396 | ПДВ | 0,00909 | 0,0396 | ПДВ | 0,00909 | 0,0396 | ПДВ | 0,00909 | 0,0396 | ПДВ | 0,00909 | 0,0396 | ПДВ | 0,00909 | 0,0396 | ПДВ |
| 62 |  | 6016 | 0,00905 | 0,0103 | ПДВ | 0,00905 | 0,0103 | ПДВ | 0,00905 | 0,0103 | ПДВ | 0,00905 | 0,0103 | ПДВ | 0,00905 | 0,0103 | ПДВ | 0,00905 | 0,0103 | ПДВ | 0,00905 | 0,0103 | ПДВ | 0,00905 | 0,0103 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,24044 | 0,7461 |  | 0,24044 | 0,7461 |  | 0,24044 | 0,7461 |  | 0,24044 | 0,7461 |  | 0,24044 | 0,7461 |  | 0,24044 | 0,7461 |  | 0,24044 | 0,7461 |  | 0,24044 | 0,7461 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0410 Метан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 6017 | 0,00057 | 0,0069 | ПДВ | 0,00057 | 0,0069 | ПДВ | 0,00057 | 0,0069 | ПДВ | 0,00057 | 0,0069 | ПДВ | 0,00057 | 0,0069 | ПДВ | 0,00057 | 0,0069 | ПДВ | 0,00057 | 0,0069 | ПДВ | 0,00057 | 0,0069 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,00057 | 0,0069 |  | 0,00057 | 0,0069 |  | 0,00057 | 0,0069 |  | 0,00057 | 0,0069 |  | 0,00057 | 0,0069 |  | 0,00057 | 0,0069 |  | 0,00057 | 0,0069 |  | 0,00057 | 0,0069 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 0008 | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ |
| 65 |  | 0009 | 11,92715 | 2,4538 | ПДВ | 11,92715 | 2,4538 | ПДВ | 11,92715 | 2,4538 | ПДВ | 11,92715 | 2,4538 | ПДВ | 11,92715 | 2,4538 | ПДВ | 11,92715 | 2,4538 | ПДВ | 11,92715 | 2,4538 | ПДВ | 11,92715 | 2,4538 | ПДВ |
| 66 |  | 0010 | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ |
| 67 |  | 0011 | 12,50196 | 0,5778 | ПДВ | 12,50196 | 0,5778 | ПДВ | 12,50196 | 0,5778 | ПДВ | 12,50196 | 0,5778 | ПДВ | 12,50196 | 0,5778 | ПДВ | 12,50196 | 0,5778 | ПДВ | 12,50196 | 0,5778 | ПДВ | 12,50196 | 0,5778 | ПДВ |
| 68 |  | 0012 | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ |
| 69 |  | 0013 | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ | 11,92715 | 1,4251 | ПДВ |
| 70 | Плщ:0 Цех:7 Насосная №1 | 6013 | 0,03837 | 0,1364 | ПДВ | 0,03837 | 0,1364 | ПДВ | 0,03837 | 0,1364 | ПДВ | 0,03837 | 0,1364 | ПДВ | 0,03837 | 0,1364 | ПДВ | 0,03837 | 0,1364 | ПДВ | 0,03837 | 0,1364 | ПДВ | 0,03837 | 0,1364 | ПДВ |
| 71 | Плщ:0 Цех:8 Насосная №2 | 6014 | 0,03837 | 0,1708 | ПДВ | 0,03837 | 0,1708 | ПДВ | 0,03837 | 0,1708 | ПДВ | 0,03837 | 0,1708 | ПДВ | 0,03837 | 0,1708 | ПДВ | 0,03837 | 0,1708 | ПДВ | 0,03837 | 0,1708 | ПДВ | 0,03837 | 0,1708 | ПДВ |
| 72 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 6003 | 7,6156 | 3,6424 | ПДВ | 7,6156 | 3,6424 | ПДВ | 7,6156 | 3,6424 | ПДВ | 7,6156 | 3,6424 | ПДВ | 7,6156 | 3,6424 | ПДВ | 7,6156 | 3,6424 | ПДВ | 7,6156 | 3,6424 | ПДВ | 7,6156 | 3,6424 | ПДВ |
| 73 |  | 6004 | 11,71709 | 2,9138 | ПДВ | 11,71709 | 2,9138 | ПДВ | 11,71709 | 2,9138 | ПДВ | 11,71709 | 2,9138 | ПДВ | 11,71709 | 2,9138 | ПДВ | 11,71709 | 2,9138 | ПДВ | 11,71709 | 2,9138 | ПДВ | 11,71709 | 2,9138 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 91,54714 | 15,5954 |  | 91,54714 | 15,5954 |  | 91,54714 | 15,5954 |  | 91,54714 | 15,5954 |  | 91,54714 | 15,5954 |  | 91,54714 | 15,5954 |  | 91,54714 | 15,5954 |  | 91,54714 | 15,5954 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 0008 | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ |
| 75 |  | 0009 | 4,40813 | 0,9069 | ПДВ | 4,40813 | 0,9069 | ПДВ | 4,40813 | 0,9069 | ПДВ | 4,40813 | 0,9069 | ПДВ | 4,40813 | 0,9069 | ПДВ | 4,40813 | 0,9069 | ПДВ | 4,40813 | 0,9069 | ПДВ | 4,40813 | 0,9069 | ПДВ |
| 76 |  | 0010 | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ |
| 77 |  | 0011 | 4,62057 | 0,2136 | ПДВ | 4,62057 | 0,2136 | ПДВ | 4,62057 | 0,2136 | ПДВ | 4,62057 | 0,2136 | ПДВ | 4,62057 | 0,2136 | ПДВ | 4,62057 | 0,2136 | ПДВ | 4,62057 | 0,2136 | ПДВ | 4,62057 | 0,2136 | ПДВ |
| 78 |  | 0012 | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ |
| 79 |  | 0013 | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ | 4,40813 | 0,5267 | ПДВ |
| 80 | Плщ:0 Цех:7 Насосная №1 | 6013 | 0,01418 | 0,0504 | ПДВ | 0,01418 | 0,0504 | ПДВ | 0,01418 | 0,0504 | ПДВ | 0,01418 | 0,0504 | ПДВ | 0,01418 | 0,0504 | ПДВ | 0,01418 | 0,0504 | ПДВ | 0,01418 | 0,0504 | ПДВ | 0,01418 | 0,0504 | ПДВ |
| 81 | Плщ:0 Цех:8 Насосная №2 | 6014 | 0,01418 | 0,063 | ПДВ | 0,01418 | 0,063 | ПДВ | 0,01418 | 0,063 | ПДВ | 0,01418 | 0,063 | ПДВ | 0,01418 | 0,063 | ПДВ | 0,01418 | 0,063 | ПДВ | 0,01418 | 0,063 | ПДВ | 0,01418 | 0,063 | ПДВ |
| 82 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 6003 | 2,81463 | 1,346 | ПДВ | 2,81463 | 1,346 | ПДВ | 2,81463 | 1,346 | ПДВ | 2,81463 | 1,346 | ПДВ | 2,81463 | 1,346 | ПДВ | 2,81463 | 1,346 | ПДВ | 2,81463 | 1,346 | ПДВ | 2,81463 | 1,346 | ПДВ |
| 83 |  | 6004 | 4,33049 | 1,077 | ПДВ | 4,33049 | 1,077 | ПДВ | 4,33049 | 1,077 | ПДВ | 4,33049 | 1,077 | ПДВ | 4,33049 | 1,077 | ПДВ | 4,33049 | 1,077 | ПДВ | 4,33049 | 1,077 | ПДВ | 4,33049 | 1,077 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 33,8347 | 5,7637 |  | 33,8347 | 5,7637 |  | 33,8347 | 5,7637 |  | 33,8347 | 5,7637 |  | 33,8347 | 5,7637 |  | 33,8347 | 5,7637 |  | 33,8347 | 5,7637 |  | 33,8347 | 5,7637 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 0008 | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ |
| 85 |  | 0009 | 0,44064 | 0,0907 | ПДВ | 0,44064 | 0,0907 | ПДВ | 0,44064 | 0,0907 | ПДВ | 0,44064 | 0,0907 | ПДВ | 0,44064 | 0,0907 | ПДВ | 0,44064 | 0,0907 | ПДВ | 0,44064 | 0,0907 | ПДВ | 0,44064 | 0,0907 | ПДВ |
| 86 |  | 0010 | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ |
| 87 |  | 0011 | 0,46187 | 0,0213 | ПДВ | 0,46187 | 0,0213 | ПДВ | 0,46187 | 0,0213 | ПДВ | 0,46187 | 0,0213 | ПДВ | 0,46187 | 0,0213 | ПДВ | 0,46187 | 0,0213 | ПДВ | 0,46187 | 0,0213 | ПДВ | 0,46187 | 0,0213 | ПДВ |
| 88 |  | 0012 | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ |
| 89 |  | 0013 | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ | 0,44064 | 0,0526 | ПДВ |
| 90 | Плщ:0 Цех:7 Насосная №1 | 6013 | 0,00142 | 0,005 | ПДВ | 0,00142 | 0,005 | ПДВ | 0,00142 | 0,005 | ПДВ | 0,00142 | 0,005 | ПДВ | 0,00142 | 0,005 | ПДВ | 0,00142 | 0,005 | ПДВ | 0,00142 | 0,005 | ПДВ | 0,00142 | 0,005 | ПДВ |
| 91 | Плщ:0 Цех:8 Насосная №2 | 6014 | 0,00142 | 0,0064 | ПДВ | 0,00142 | 0,0064 | ПДВ | 0,00142 | 0,0064 | ПДВ | 0,00142 | 0,0064 | ПДВ | 0,00142 | 0,0064 | ПДВ | 0,00142 | 0,0064 | ПДВ | 0,00142 | 0,0064 | ПДВ | 0,00142 | 0,0064 | ПДВ |
| 92 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 6003 | 0,28135 | 0,1344 | ПДВ | 0,28135 | 0,1344 | ПДВ | 0,28135 | 0,1344 | ПДВ | 0,28135 | 0,1344 | ПДВ | 0,28135 | 0,1344 | ПДВ | 0,28135 | 0,1344 | ПДВ | 0,28135 | 0,1344 | ПДВ | 0,28135 | 0,1344 | ПДВ |
| 93 |  | 6004 | 0,43288 | 0,1076 | ПДВ | 0,43288 | 0,1076 | ПДВ | 0,43288 | 0,1076 | ПДВ | 0,43288 | 0,1076 | ПДВ | 0,43288 | 0,1076 | ПДВ | 0,43288 | 0,1076 | ПДВ | 0,43288 | 0,1076 | ПДВ | 0,43288 | 0,1076 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 3,38214 | 0,5758 |  | 3,38214 | 0,5758 |  | 3,38214 | 0,5758 |  | 3,38214 | 0,5758 |  | 3,38214 | 0,5758 |  | 3,38214 | 0,5758 |  | 3,38214 | 0,5758 |  | 3,38214 | 0,5758 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 0008 | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ |
| 95 |  | 0009 | 0,40539 | 0,0834 | ПДВ | 0,40539 | 0,0834 | ПДВ | 0,40539 | 0,0834 | ПДВ | 0,40539 | 0,0834 | ПДВ | 0,40539 | 0,0834 | ПДВ | 0,40539 | 0,0834 | ПДВ | 0,40539 | 0,0834 | ПДВ | 0,40539 | 0,0834 | ПДВ |
| 96 |  | 0010 | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ |
| 97 |  | 0011 | 0,42492 | 0,0196 | ПДВ | 0,42492 | 0,0196 | ПДВ | 0,42492 | 0,0196 | ПДВ | 0,42492 | 0,0196 | ПДВ | 0,42492 | 0,0196 | ПДВ | 0,42492 | 0,0196 | ПДВ | 0,42492 | 0,0196 | ПДВ | 0,42492 | 0,0196 | ПДВ |
| 98 |  | 0012 | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ |
| 99 |  | 0013 | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ | 0,40539 | 0,0484 | ПДВ |
| 100 | Плщ:0 Цех:7 Насосная №1 | 6013 | 0,0013 | 0,0046 | ПДВ | 0,0013 | 0,0046 | ПДВ | 0,0013 | 0,0046 | ПДВ | 0,0013 | 0,0046 | ПДВ | 0,0013 | 0,0046 | ПДВ | 0,0013 | 0,0046 | ПДВ | 0,0013 | 0,0046 | ПДВ | 0,0013 | 0,0046 | ПДВ |
| 101 | Плщ:0 Цех:8 Насосная №2 | 6014 | 0,0013 | 0,0058 | ПДВ | 0,0013 | 0,0058 | ПДВ | 0,0013 | 0,0058 | ПДВ | 0,0013 | 0,0058 | ПДВ | 0,0013 | 0,0058 | ПДВ | 0,0013 | 0,0058 | ПДВ | 0,0013 | 0,0058 | ПДВ | 0,0013 | 0,0058 | ПДВ |
| 102 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 6003 | 0,25884 | 0,124 | ПДВ | 0,25884 | 0,124 | ПДВ | 0,25884 | 0,124 | ПДВ | 0,25884 | 0,124 | ПДВ | 0,25884 | 0,124 | ПДВ | 0,25884 | 0,124 | ПДВ | 0,25884 | 0,124 | ПДВ | 0,25884 | 0,124 | ПДВ |
| 103 |  | 6004 | 0,39825 | 0,099 | ПДВ | 0,39825 | 0,099 | ПДВ | 0,39825 | 0,099 | ПДВ | 0,39825 | 0,099 | ПДВ | 0,39825 | 0,099 | ПДВ | 0,39825 | 0,099 | ПДВ | 0,39825 | 0,099 | ПДВ | 0,39825 | 0,099 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 3,11156 | 0,53 |  | 3,11156 | 0,53 |  | 3,11156 | 0,53 |  | 3,11156 | 0,53 |  | 3,11156 | 0,53 |  | 3,11156 | 0,53 |  | 3,11156 | 0,53 |  | 3,11156 | 0,53 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 0008 | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ |
| 105 |  | 0009 | 0,05111 | 0,0105 | ПДВ | 0,05111 | 0,0105 | ПДВ | 0,05111 | 0,0105 | ПДВ | 0,05111 | 0,0105 | ПДВ | 0,05111 | 0,0105 | ПДВ | 0,05111 | 0,0105 | ПДВ | 0,05111 | 0,0105 | ПДВ | 0,05111 | 0,0105 | ПДВ |
| 106 |  | 0010 | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ |
| 107 |  | 0011 | 0,05358 | 0,0025 | ПДВ | 0,05358 | 0,0025 | ПДВ | 0,05358 | 0,0025 | ПДВ | 0,05358 | 0,0025 | ПДВ | 0,05358 | 0,0025 | ПДВ | 0,05358 | 0,0025 | ПДВ | 0,05358 | 0,0025 | ПДВ | 0,05358 | 0,0025 | ПДВ |
| 108 |  | 0012 | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ |
| 109 |  | 0013 | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ | 0,05111 | 0,0061 | ПДВ |
| 110 | Плщ:0 Цех:7 Насосная №1 | 6013 | 0,00016 | 0,0006 | ПДВ | 0,00016 | 0,0006 | ПДВ | 0,00016 | 0,0006 | ПДВ | 0,00016 | 0,0006 | ПДВ | 0,00016 | 0,0006 | ПДВ | 0,00016 | 0,0006 | ПДВ | 0,00016 | 0,0006 | ПДВ | 0,00016 | 0,0006 | ПДВ |
| 111 | Плщ:0 Цех:8 Насосная №2 | 6014 | 0,00016 | 0,0008 | ПДВ | 0,00016 | 0,0008 | ПДВ | 0,00016 | 0,0008 | ПДВ | 0,00016 | 0,0008 | ПДВ | 0,00016 | 0,0008 | ПДВ | 0,00016 | 0,0008 | ПДВ | 0,00016 | 0,0008 | ПДВ | 0,00016 | 0,0008 | ПДВ |
| 112 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 6003 | 0,03264 | 0,0156 | ПДВ | 0,03264 | 0,0156 | ПДВ | 0,03264 | 0,0156 | ПДВ | 0,03264 | 0,0156 | ПДВ | 0,03264 | 0,0156 | ПДВ | 0,03264 | 0,0156 | ПДВ | 0,03264 | 0,0156 | ПДВ | 0,03264 | 0,0156 | ПДВ |
| 113 |  | 6004 | 0,05021 | 0,0124 | ПДВ | 0,05021 | 0,0124 | ПДВ | 0,05021 | 0,0124 | ПДВ | 0,05021 | 0,0124 | ПДВ | 0,05021 | 0,0124 | ПДВ | 0,05021 | 0,0124 | ПДВ | 0,05021 | 0,0124 | ПДВ | 0,05021 | 0,0124 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,3923 | 0,0668 |  | 0,3923 | 0,0668 |  | 0,3923 | 0,0668 |  | 0,3923 | 0,0668 |  | 0,3923 | 0,0668 |  | 0,3923 | 0,0668 |  | 0,3923 | 0,0668 |  | 0,3923 | 0,0668 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0621 Метилбензол (Фенилметан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 0008 | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ |
| 115 |  | 0009 | 0,38247 | 0,0787 | ПДВ | 0,38247 | 0,0787 | ПДВ | 0,38247 | 0,0787 | ПДВ | 0,38247 | 0,0787 | ПДВ | 0,38247 | 0,0787 | ПДВ | 0,38247 | 0,0787 | ПДВ | 0,38247 | 0,0787 | ПДВ | 0,38247 | 0,0787 | ПДВ |
| 116 |  | 0010 | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ |
| 117 |  | 0011 | 0,40091 | 0,0185 | ПДВ | 0,40091 | 0,0185 | ПДВ | 0,40091 | 0,0185 | ПДВ | 0,40091 | 0,0185 | ПДВ | 0,40091 | 0,0185 | ПДВ | 0,40091 | 0,0185 | ПДВ | 0,40091 | 0,0185 | ПДВ | 0,40091 | 0,0185 | ПДВ |
| 118 |  | 0012 | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ |
| 119 |  | 0013 | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ | 0,38247 | 0,0457 | ПДВ |
| 120 | Плщ:0 Цех:7 Насосная №1 | 6013 | 0,00123 | 0,0044 | ПДВ | 0,00123 | 0,0044 | ПДВ | 0,00123 | 0,0044 | ПДВ | 0,00123 | 0,0044 | ПДВ | 0,00123 | 0,0044 | ПДВ | 0,00123 | 0,0044 | ПДВ | 0,00123 | 0,0044 | ПДВ | 0,00123 | 0,0044 | ПДВ |
| 121 | Плщ:0 Цех:8 Насосная №2 | 6014 | 0,00123 | 0,0054 | ПДВ | 0,00123 | 0,0054 | ПДВ | 0,00123 | 0,0054 | ПДВ | 0,00123 | 0,0054 | ПДВ | 0,00123 | 0,0054 | ПДВ | 0,00123 | 0,0054 | ПДВ | 0,00123 | 0,0054 | ПДВ | 0,00123 | 0,0054 | ПДВ |
| 122 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 6003 | 0,24421 | 0,1168 | ПДВ | 0,24421 | 0,1168 | ПДВ | 0,24421 | 0,1168 | ПДВ | 0,24421 | 0,1168 | ПДВ | 0,24421 | 0,1168 | ПДВ | 0,24421 | 0,1168 | ПДВ | 0,24421 | 0,1168 | ПДВ | 0,24421 | 0,1168 | ПДВ |
| 123 |  | 6004 | 0,37574 | 0,0934 | ПДВ | 0,37574 | 0,0934 | ПДВ | 0,37574 | 0,0934 | ПДВ | 0,37574 | 0,0934 | ПДВ | 0,37574 | 0,0934 | ПДВ | 0,37574 | 0,0934 | ПДВ | 0,37574 | 0,0934 | ПДВ | 0,37574 | 0,0934 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 2,93567 | 0,5 |  | 2,93567 | 0,5 |  | 2,93567 | 0,5 |  | 2,93567 | 0,5 |  | 2,93567 | 0,5 |  | 2,93567 | 0,5 |  | 2,93567 | 0,5 |  | 2,93567 | 0,5 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0627 Этилбензол (Фенилэтан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 0008 | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ |
| 125 |  | 0009 | 0,01058 | 0,0022 | ПДВ | 0,01058 | 0,0022 | ПДВ | 0,01058 | 0,0022 | ПДВ | 0,01058 | 0,0022 | ПДВ | 0,01058 | 0,0022 | ПДВ | 0,01058 | 0,0022 | ПДВ | 0,01058 | 0,0022 | ПДВ | 0,01058 | 0,0022 | ПДВ |
| 126 |  | 0010 | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ |
| 127 |  | 0011 | 0,01108 | 0,0005 | ПДВ | 0,01108 | 0,0005 | ПДВ | 0,01108 | 0,0005 | ПДВ | 0,01108 | 0,0005 | ПДВ | 0,01108 | 0,0005 | ПДВ | 0,01108 | 0,0005 | ПДВ | 0,01108 | 0,0005 | ПДВ | 0,01108 | 0,0005 | ПДВ |
| 128 |  | 0012 | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ |
| 129 |  | 0013 | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ | 0,01058 | 0,0013 | ПДВ |
| 130 | Плщ:0 Цех:7 Насосная №1 | 6013 | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ |
| 131 | Плщ:0 Цех:8 Насосная №2 | 6014 | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ | 0,00003 | 0,0002 | ПДВ |
| 132 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 6003 | 0,00675 | 0,0032 | ПДВ | 0,00675 | 0,0032 | ПДВ | 0,00675 | 0,0032 | ПДВ | 0,00675 | 0,0032 | ПДВ | 0,00675 | 0,0032 | ПДВ | 0,00675 | 0,0032 | ПДВ | 0,00675 | 0,0032 | ПДВ | 0,00675 | 0,0032 | ПДВ |
| 133 |  | 6004 | 0,01039 | 0,0026 | ПДВ | 0,01039 | 0,0026 | ПДВ | 0,01039 | 0,0026 | ПДВ | 0,01039 | 0,0026 | ПДВ | 0,01039 | 0,0026 | ПДВ | 0,01039 | 0,0026 | ПДВ | 0,01039 | 0,0026 | ПДВ | 0,01039 | 0,0026 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,08118 | 0,0141 |  | 0,08118 | 0,0141 |  | 0,08118 | 0,0141 |  | 0,08118 | 0,0141 |  | 0,08118 | 0,0141 |  | 0,08118 | 0,0141 |  | 0,08118 | 0,0141 |  | 0,08118 | 0,0141 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 0703 Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Плщ:0 Цех:1 Котельная №1 | 0001 | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ |
| 135 | Плщ:0 Цех:2 Котельная №2 | 0002 | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ |
| 136 | Плщ:0 Цех:3 Котельная №3 | 0003 | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ | 0,00001 | 0,00002 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,00003 | 0,00006 |  | 0,00003 | 0,00006 |  | 0,00003 | 0,00006 |  | 0,00003 | 0,00006 |  | 0,00003 | 0,00006 |  | 0,00003 | 0,00006 |  | 0,00003 | 0,00006 |  | 0,00003 | 0,00006 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 1071 Гидроксибензол (фенол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 6017 | 0,0000004 | 0,00001 | ПДВ | 0,0000004 | 0,00001 | ПДВ | 0,0000004 | 0,00001 | ПДВ | 0,0000004 | 0,00001 | ПДВ | 0,0000004 | 0,00001 | ПДВ | 0,0000004 | 0,00001 | ПДВ | 0,0000004 | 0,00001 | ПДВ | 0,0000004 | 0,00001 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,0000004 | 0,00001 |  | 0,0000004 | 0,00001 |  | 0,0000004 | 0,00001 |  | 0,0000004 | 0,00001 |  | 0,0000004 | 0,00001 |  | 0,0000004 | 0,00001 |  | 0,0000004 | 0,00001 |  | 0,0000004 | 0,00001 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 6017 | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,000001 | 0,00001 |  | 0,000001 | 0,00001 |  | 0,000001 | 0,00001 |  | 0,000001 | 0,00001 |  | 0,000001 | 0,00001 |  | 0,000001 | 0,00001 |  | 0,000001 | 0,00001 |  | 0,000001 | 0,00001 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 1728 Этантиол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 6017 | 0,00000003 | 0,0000004 | ПДВ | 0,00000003 | 0,0000004 | ПДВ | 0,00000003 | 0,0000004 | ПДВ | 0,00000003 | 0,0000004 | ПДВ | 0,00000003 | 0,0000004 | ПДВ | 0,00000003 | 0,0000004 | ПДВ | 0,00000003 | 0,0000004 | ПДВ | 0,00000003 | 0,0000004 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,00000003 | 0,0000004 |  | 0,00000003 | 0,0000004 |  | 0,00000003 | 0,0000004 |  | 0,00000003 | 0,0000004 |  | 0,00000003 | 0,0000004 |  | 0,00000003 | 0,0000004 |  | 0,00000003 | 0,0000004 |  | 0,00000003 | 0,0000004 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 0001п | 0,00005 | 0,0001 | ПДВ | 0,00005 | 0,0001 | ПДВ | 0,00005 | 0,0001 | ПДВ | 0,00005 | 0,0001 | ПДВ | 0,00005 | 0,0001 | ПДВ | 0,00005 | 0,0001 | ПДВ | 0,00005 | 0,0001 | ПДВ | 0,00005 | 0,0001 | ПДВ |
| 141 |  | 0002п | 0,00003 | 0,00003 | ПДВ | 0,00003 | 0,00003 | ПДВ | 0,00003 | 0,00003 | ПДВ | 0,00003 | 0,00003 | ПДВ | 0,00003 | 0,00003 | ПДВ | 0,00003 | 0,00003 | ПДВ | 0,00003 | 0,00003 | ПДВ | 0,00003 | 0,00003 | ПДВ |
| 142 |  | 0003п | 0,00003 | 0,00004 | ПДВ | 0,00003 | 0,00004 | ПДВ | 0,00003 | 0,00004 | ПДВ | 0,00003 | 0,00004 | ПДВ | 0,00003 | 0,00004 | ПДВ | 0,00003 | 0,00004 | ПДВ | 0,00003 | 0,00004 | ПДВ | 0,00003 | 0,00004 | ПДВ |
| 143 |  | 0004п | 0,00003 | 0,00003 | ПДВ | 0,00003 | 0,00003 | ПДВ | 0,00003 | 0,00003 | ПДВ | 0,00003 | 0,00003 | ПДВ | 0,00003 | 0,00003 | ПДВ | 0,00003 | 0,00003 | ПДВ | 0,00003 | 0,00003 | ПДВ | 0,00003 | 0,00003 | ПДВ |
| 144 |  | 0005п | 0,00003 | 0,00004 | ПДВ | 0,00003 | 0,00004 | ПДВ | 0,00003 | 0,00004 | ПДВ | 0,00003 | 0,00004 | ПДВ | 0,00003 | 0,00004 | ПДВ | 0,00003 | 0,00004 | ПДВ | 0,00003 | 0,00004 | ПДВ | 0,00003 | 0,00004 | ПДВ |
| 145 |  | 6016 | 0,00055 | 0,0005 | ПДВ | 0,00055 | 0,0005 | ПДВ | 0,00055 | 0,0005 | ПДВ | 0,00055 | 0,0005 | ПДВ | 0,00055 | 0,0005 | ПДВ | 0,00055 | 0,0005 | ПДВ | 0,00055 | 0,0005 | ПДВ | 0,00055 | 0,0005 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,00072 | 0,00074 |  | 0,00072 | 0,00074 |  | 0,00072 | 0,00074 |  | 0,00072 | 0,00074 |  | 0,00072 | 0,00074 |  | 0,00072 | 0,00074 |  | 0,00072 | 0,00074 |  | 0,00072 | 0,00074 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 0001п | 0,00004 | 0,0003 | ПДВ | 0,00004 | 0,0003 | ПДВ | 0,00004 | 0,0003 | ПДВ | 0,00004 | 0,0003 | ПДВ | 0,00004 | 0,0003 | ПДВ | 0,00004 | 0,0003 | ПДВ | 0,00004 | 0,0003 | ПДВ | 0,00004 | 0,0003 | ПДВ |
| 147 |  | 0002п | 0,00002 | 0,00012 | ПДВ | 0,00002 | 0,00012 | ПДВ | 0,00002 | 0,00012 | ПДВ | 0,00002 | 0,00012 | ПДВ | 0,00002 | 0,00012 | ПДВ | 0,00002 | 0,00012 | ПДВ | 0,00002 | 0,00012 | ПДВ | 0,00002 | 0,00012 | ПДВ |
| 148 |  | 0003п | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ |
| 149 |  | 0004п | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ |
| 150 |  | 0005п | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ | 0,00002 | 0,0001 | ПДВ |
| 151 |  | 6015 | 0,00354 | 0,0169 | ПДВ | 0,00354 | 0,0169 | ПДВ | 0,00354 | 0,0169 | ПДВ | 0,00354 | 0,0169 | ПДВ | 0,00354 | 0,0169 | ПДВ | 0,00354 | 0,0169 | ПДВ | 0,00354 | 0,0169 | ПДВ | 0,00354 | 0,0169 | ПДВ |
| 152 |  | 6016 | 0,00354 | 0,0021 | ПДВ | 0,00354 | 0,0021 | ПДВ | 0,00354 | 0,0021 | ПДВ | 0,00354 | 0,0021 | ПДВ | 0,00354 | 0,0021 | ПДВ | 0,00354 | 0,0021 | ПДВ | 0,00354 | 0,0021 | ПДВ | 0,00354 | 0,0021 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,0072 | 0,01972 |  | 0,0072 | 0,01972 |  | 0,0072 | 0,01972 |  | 0,0072 | 0,01972 |  | 0,0072 | 0,01972 |  | 0,0072 | 0,01972 |  | 0,0072 | 0,01972 |  | 0,0072 | 0,01972 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 0006 | 0,05858 | 0,0076 | ПДВ | 0,05858 | 0,0076 | ПДВ | 0,05858 | 0,0076 | ПДВ | 0,05858 | 0,0076 | ПДВ | 0,05858 | 0,0076 | ПДВ | 0,05858 | 0,0076 | ПДВ | 0,05858 | 0,0076 | ПДВ | 0,05858 | 0,0076 | ПДВ |
| 154 |  | 0007 | 0,0614 | 0,0025 | ПДВ | 0,0614 | 0,0025 | ПДВ | 0,0614 | 0,0025 | ПДВ | 0,0614 | 0,0025 | ПДВ | 0,0614 | 0,0025 | ПДВ | 0,0614 | 0,0025 | ПДВ | 0,0614 | 0,0025 | ПДВ | 0,0614 | 0,0025 | ПДВ |
| 155 | Плщ:0 Цех:7 Насосная №1 | 6013 | 0,05655 | 0,2012 | ПДВ | 0,05655 | 0,2012 | ПДВ | 0,05655 | 0,2012 | ПДВ | 0,05655 | 0,2012 | ПДВ | 0,05655 | 0,2012 | ПДВ | 0,05655 | 0,2012 | ПДВ | 0,05655 | 0,2012 | ПДВ | 0,05655 | 0,2012 | ПДВ |
| 156 | Плщ:0 Цех:8 Насосная №2 | 6014 | 0,05655 | 0,2516 | ПДВ | 0,05655 | 0,2516 | ПДВ | 0,05655 | 0,2516 | ПДВ | 0,05655 | 0,2516 | ПДВ | 0,05655 | 0,2516 | ПДВ | 0,05655 | 0,2516 | ПДВ | 0,05655 | 0,2516 | ПДВ | 0,05655 | 0,2516 | ПДВ |
| 157 | Плщ:0 Цех:9 Территория предприятия | 6003 | 0,04886 | 0,1596 | ПДВ | 0,04886 | 0,1596 | ПДВ | 0,04886 | 0,1596 | ПДВ | 0,04886 | 0,1596 | ПДВ | 0,04886 | 0,1596 | ПДВ | 0,04886 | 0,1596 | ПДВ | 0,04886 | 0,1596 | ПДВ | 0,04886 | 0,1596 | ПДВ |
| 158 |  | 6004 | 0,07562 | 0,1278 | ПДВ | 0,07562 | 0,1278 | ПДВ | 0,07562 | 0,1278 | ПДВ | 0,07562 | 0,1278 | ПДВ | 0,07562 | 0,1278 | ПДВ | 0,07562 | 0,1278 | ПДВ | 0,07562 | 0,1278 | ПДВ | 0,07562 | 0,1278 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,35756 | 0,7503 |  | 0,35756 | 0,7503 |  | 0,35756 | 0,7503 |  | 0,35756 | 0,7503 |  | 0,35756 | 0,7503 |  | 0,35756 | 0,7503 |  | 0,35756 | 0,7503 |  | 0,35756 | 0,7503 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 2881 Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Плщ:0 Цех:5 Прачечная | 6011 | 0,000001 | 0,000001 | ПДВ | 0,000001 | 0,000001 | ПДВ | 0,000001 | 0,000001 | ПДВ | 0,000001 | 0,000001 | ПДВ | 0,000001 | 0,000001 | ПДВ | 0,000001 | 0,000001 | ПДВ | 0,000001 | 0,000001 | ПДВ | 0,000001 | 0,000001 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,000001 | 0,000001 |  | 0,000001 | 0,000001 |  | 0,000001 | 0,000001 |  | 0,000001 | 0,000001 |  | 0,000001 | 0,000001 |  | 0,000001 | 0,000001 |  | 0,000001 | 0,000001 |  | 0,000001 | 0,000001 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Плщ:0 Цех:1 Котельная №1 | 0001 | 0,11451 | 0,3246 | ПДВ | 0,11451 | 0,3246 | ПДВ | 0,11451 | 0,3246 | ПДВ | 0,11451 | 0,3246 | ПДВ | 0,11451 | 0,3246 | ПДВ | 0,11451 | 0,3246 | ПДВ | 0,11451 | 0,3246 | ПДВ | 0,11451 | 0,3246 | ПДВ |
| 161 | Плщ:0 Цех:2 Котельная №2 | 0002 | 0,11451 | 0,3246 | ПДВ | 0,11451 | 0,3246 | ПДВ | 0,11451 | 0,3246 | ПДВ | 0,11451 | 0,3246 | ПДВ | 0,11451 | 0,3246 | ПДВ | 0,11451 | 0,3246 | ПДВ | 0,11451 | 0,3246 | ПДВ | 0,11451 | 0,3246 | ПДВ |
| 162 | Плщ:0 Цех:3 Котельная №3 | 0003 | 0,08218 | 0,3246 | ПДВ | 0,08218 | 0,3246 | ПДВ | 0,08218 | 0,3246 | ПДВ | 0,08218 | 0,3246 | ПДВ | 0,08218 | 0,3246 | ПДВ | 0,08218 | 0,3246 | ПДВ | 0,08218 | 0,3246 | ПДВ | 0,08218 | 0,3246 | ПДВ |
| 163 | Плщ:0 Цех:1 Котельная №1 | 6008 | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ |
| 164 | Плщ:0 Цех:2 Котельная №2 | 6009 | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ |
| 165 | Плщ:0 Цех:3 Котельная №3 | 6010 | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ | 0,000002 | 0,000001 | ПДВ |
| 166 | Плщ:0 Цех:6 Склад угля и шлака | 6012 | 0,00003202 | 0,00000202 | ПДВ | 0,00003202 | 0,00000202 | ПДВ | 0,00003202 | 0,00000202 | ПДВ | 0,00003202 | 0,00000202 | ПДВ | 0,00003202 | 0,00000202 | ПДВ | 0,00003202 | 0,00000202 | ПДВ | 0,00003202 | 0,00000202 | ПДВ | 0,00003202 | 0,00000202 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,31123802 | 0,97380502 |  | 0,31123802 | 0,97380502 |  | 0,31123802 | 0,97380502 |  | 0,31123802 | 0,97380502 |  | 0,31123802 | 0,97380502 |  | 0,31123802 | 0,97380502 |  | 0,31123802 | 0,97380502 |  | 0,31123802 | 0,97380502 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 2930 Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Плщ:0 Цех:4 Слесарная | 0014 | 0,0016 | 0,0007 | ПДВ | 0,0016 | 0,0007 | ПДВ | 0,0016 | 0,0007 | ПДВ | 0,0016 | 0,0007 | ПДВ | 0,0016 | 0,0007 | ПДВ | 0,0016 | 0,0007 | ПДВ | 0,0016 | 0,0007 | ПДВ | 0,0016 | 0,0007 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,0016 | 0,0007 |  | 0,0016 | 0,0007 |  | 0,0016 | 0,0007 |  | 0,0016 | 0,0007 |  | 0,0016 | 0,0007 |  | 0,0016 | 0,0007 |  | 0,0016 | 0,0007 |  | 0,0016 | 0,0007 |  |
| Наименование и код загрязняющего вещества: |  |  |  | 3749 Пыль каменного угля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Плщ:0 Цех:1 Котельная №1 | 6008 | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ |
| 169 | Плщ:0 Цех:2 Котельная №2 | 6009 | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ |
| 170 | Плщ:0 Цех:3 Котельная №3 | 6010 | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ | 0,00002002 | 0,00000802 | ПДВ |
| 171 | Плщ:0 Цех:6 Склад угля и шлака | 6012 | 0,000121 | 0,000021 | ПДВ | 0,000121 | 0,000021 | ПДВ | 0,000121 | 0,000021 | ПДВ | 0,000121 | 0,000021 | ПДВ | 0,000121 | 0,000021 | ПДВ | 0,000121 | 0,000021 | ПДВ | 0,000121 | 0,000021 | ПДВ | 0,000121 | 0,000021 | ПДВ |
|  | Всего по ЗВ |  | 0,00018106 | 0,00004506 |  | 0,00018106 | 0,00004506 |  | 0,00018106 | 0,00004506 |  | 0,00018106 | 0,00004506 |  | 0,00018106 | 0,00004506 |  | 0,00018106 | 0,00004506 |  | 0,00018106 | 0,00004506 |  | 0,00018106 | 0,00004506 |  |
|  | ИТОГО: |  | x | 27,70016148 |  | x | 27,70016148 |  | x | 27,70016148 |  | x | 27,70016148 |  | x | 27,70016148 |  | x | 27,70016148 |  | x | 27,70016148 |  | x | 27,70016148 |  |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по объекту ОНВ

Таблица 7

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества и его код | Класс опасности вещества (I-IV) | Нормативы выбросов (с разбивкой по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  | 2030 год |  |  |
|  |  |  | г/с | т/г | ПДВ/ ВРВ | г/с | т/г | ПДВ/ ВРВ | г/с | т/г | ПДВ/ ВРВ | г/с | т/г | ПДВ/ ВРВ | г/с | т/г | ПДВ/ ВРВ | г/с | т/г | ПДВ/ ВРВ | г/с | т/г | ПДВ/ ВРВ | г/с | т/г | ПДВ/ ВРВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | 0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) | II | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ |
| 2 | 0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | III | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ | 0,0012 | 0,0005 | ПДВ |
| 3 | 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | III | 0,027721 | 0,06311 | ПДВ | 0,027721 | 0,06311 | ПДВ | 0,027721 | 0,06311 | ПДВ | 0,027721 | 0,06311 | ПДВ | 0,027721 | 0,06311 | ПДВ | 0,027721 | 0,06311 | ПДВ | 0,027721 | 0,06311 | ПДВ | 0,027721 | 0,06311 | ПДВ |
| 4 | 0303 Аммиак (Азота гидрид) | IV | 0,000004 | 0,00005 | ПДВ | 0,000004 | 0,00005 | ПДВ | 0,000004 | 0,00005 | ПДВ | 0,000004 | 0,00005 | ПДВ | 0,000004 | 0,00005 | ПДВ | 0,000004 | 0,00005 | ПДВ | 0,000004 | 0,00005 | ПДВ | 0,000004 | 0,00005 | ПДВ |
| 5 | 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) | III | 0,004501 | 0,01031 | ПДВ | 0,004501 | 0,01031 | ПДВ | 0,004501 | 0,01031 | ПДВ | 0,004501 | 0,01031 | ПДВ | 0,004501 | 0,01031 | ПДВ | 0,004501 | 0,01031 | ПДВ | 0,004501 | 0,01031 | ПДВ | 0,004501 | 0,01031 | ПДВ |
| 6 | 0328 Углерод (Пигмент черный) | III | 0,5396 | 1,68839 | ПДВ | 0,5396 | 1,68839 | ПДВ | 0,5396 | 1,68839 | ПДВ | 0,5396 | 1,68839 | ПДВ | 0,5396 | 1,68839 | ПДВ | 0,5396 | 1,68839 | ПДВ | 0,5396 | 1,68839 | ПДВ | 0,5396 | 1,68839 | ПДВ |
| 7 | 0330 Сера диоксид | III | 0,12486 | 0,3907 | ПДВ | 0,12486 | 0,3907 | ПДВ | 0,12486 | 0,3907 | ПДВ | 0,12486 | 0,3907 | ПДВ | 0,12486 | 0,3907 | ПДВ | 0,12486 | 0,3907 | ПДВ | 0,12486 | 0,3907 | ПДВ | 0,12486 | 0,3907 | ПДВ |
| 8 | 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | II | 0,00101 | 0,00241 | ПДВ | 0,00101 | 0,00241 | ПДВ | 0,00101 | 0,00241 | ПДВ | 0,00101 | 0,00241 | ПДВ | 0,00101 | 0,00241 | ПДВ | 0,00101 | 0,00241 | ПДВ | 0,00101 | 0,00241 | ПДВ | 0,00101 | 0,00241 | ПДВ |
| 9 | 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | IV | 0,24044 | 0,7461 | ПДВ | 0,24044 | 0,7461 | ПДВ | 0,24044 | 0,7461 | ПДВ | 0,24044 | 0,7461 | ПДВ | 0,24044 | 0,7461 | ПДВ | 0,24044 | 0,7461 | ПДВ | 0,24044 | 0,7461 | ПДВ | 0,24044 | 0,7461 | ПДВ |
| 10 | 0410 Метан |  | 0,00057 | 0,0069 | ПДВ | 0,00057 | 0,0069 | ПДВ | 0,00057 | 0,0069 | ПДВ | 0,00057 | 0,0069 | ПДВ | 0,00057 | 0,0069 | ПДВ | 0,00057 | 0,0069 | ПДВ | 0,00057 | 0,0069 | ПДВ | 0,00057 | 0,0069 | ПДВ |
| 11 | 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | IV | 91,54714 | 15,5954 | ПДВ | 91,54714 | 15,5954 | ПДВ | 91,54714 | 15,5954 | ПДВ | 91,54714 | 15,5954 | ПДВ | 91,54714 | 15,5954 | ПДВ | 91,54714 | 15,5954 | ПДВ | 91,54714 | 15,5954 | ПДВ | 91,54714 | 15,5954 | ПДВ |
| 12 | 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | III | 33,8347 | 5,7637 | ПДВ | 33,8347 | 5,7637 | ПДВ | 33,8347 | 5,7637 | ПДВ | 33,8347 | 5,7637 | ПДВ | 33,8347 | 5,7637 | ПДВ | 33,8347 | 5,7637 | ПДВ | 33,8347 | 5,7637 | ПДВ | 33,8347 | 5,7637 | ПДВ |
| 13 | 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) | IV | 3,38214 | 0,5758 | ПДВ | 3,38214 | 0,5758 | ПДВ | 3,38214 | 0,5758 | ПДВ | 3,38214 | 0,5758 | ПДВ | 3,38214 | 0,5758 | ПДВ | 3,38214 | 0,5758 | ПДВ | 3,38214 | 0,5758 | ПДВ | 3,38214 | 0,5758 | ПДВ |
| 14 | 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | II | 3,11156 | 0,53 | ПДВ | 3,11156 | 0,53 | ПДВ | 3,11156 | 0,53 | ПДВ | 3,11156 | 0,53 | ПДВ | 3,11156 | 0,53 | ПДВ | 3,11156 | 0,53 | ПДВ | 3,11156 | 0,53 | ПДВ | 3,11156 | 0,53 | ПДВ |
| 15 | 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | III | 0,3923 | 0,0668 | ПДВ | 0,3923 | 0,0668 | ПДВ | 0,3923 | 0,0668 | ПДВ | 0,3923 | 0,0668 | ПДВ | 0,3923 | 0,0668 | ПДВ | 0,3923 | 0,0668 | ПДВ | 0,3923 | 0,0668 | ПДВ | 0,3923 | 0,0668 | ПДВ |
| 16 | 0621 Метилбензол (Фенилметан) | III | 2,93567 | 0,5 | ПДВ | 2,93567 | 0,5 | ПДВ | 2,93567 | 0,5 | ПДВ | 2,93567 | 0,5 | ПДВ | 2,93567 | 0,5 | ПДВ | 2,93567 | 0,5 | ПДВ | 2,93567 | 0,5 | ПДВ | 2,93567 | 0,5 | ПДВ |
| 17 | 0627 Этилбензол (Фенилэтан) | III | 0,08118 | 0,0141 | ПДВ | 0,08118 | 0,0141 | ПДВ | 0,08118 | 0,0141 | ПДВ | 0,08118 | 0,0141 | ПДВ | 0,08118 | 0,0141 | ПДВ | 0,08118 | 0,0141 | ПДВ | 0,08118 | 0,0141 | ПДВ | 0,08118 | 0,0141 | ПДВ |
| 18 | 0703 Бенз/а/пирен | I | 0,00003 | 0,00006 | ПДВ | 0,00003 | 0,00006 | ПДВ | 0,00003 | 0,00006 | ПДВ | 0,00003 | 0,00006 | ПДВ | 0,00003 | 0,00006 | ПДВ | 0,00003 | 0,00006 | ПДВ | 0,00003 | 0,00006 | ПДВ | 0,00003 | 0,00006 | ПДВ |
| 19 | 1071 Гидроксибензол (фенол) | II | 0,0000004 | 0,00001 | ПДВ | 0,0000004 | 0,00001 | ПДВ | 0,0000004 | 0,00001 | ПДВ | 0,0000004 | 0,00001 | ПДВ | 0,0000004 | 0,00001 | ПДВ | 0,0000004 | 0,00001 | ПДВ | 0,0000004 | 0,00001 | ПДВ | 0,0000004 | 0,00001 | ПДВ |
| 20 | 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | II | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ | 0,000001 | 0,00001 | ПДВ |
| 21 | 1728 Этантиол | III | 0,00000003 | 0,0000004 | ПДВ | 0,00000003 | 0,0000004 | ПДВ | 0,00000003 | 0,0000004 | ПДВ | 0,00000003 | 0,0000004 | ПДВ | 0,00000003 | 0,0000004 | ПДВ | 0,00000003 | 0,0000004 | ПДВ | 0,00000003 | 0,0000004 | ПДВ | 0,00000003 | 0,0000004 | ПДВ |
| 22 | 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | IV | 0,00072 | 0,00074 | ПДВ | 0,00072 | 0,00074 | ПДВ | 0,00072 | 0,00074 | ПДВ | 0,00072 | 0,00074 | ПДВ | 0,00072 | 0,00074 | ПДВ | 0,00072 | 0,00074 | ПДВ | 0,00072 | 0,00074 | ПДВ | 0,00072 | 0,00074 | ПДВ |
| 23 | 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) |  | 0,0072 | 0,01972 | ПДВ | 0,0072 | 0,01972 | ПДВ | 0,0072 | 0,01972 | ПДВ | 0,0072 | 0,01972 | ПДВ | 0,0072 | 0,01972 | ПДВ | 0,0072 | 0,01972 | ПДВ | 0,0072 | 0,01972 | ПДВ | 0,0072 | 0,01972 | ПДВ |
| 24 | 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) | IV | 0,35756 | 0,7503 | ПДВ | 0,35756 | 0,7503 | ПДВ | 0,35756 | 0,7503 | ПДВ | 0,35756 | 0,7503 | ПДВ | 0,35756 | 0,7503 | ПДВ | 0,35756 | 0,7503 | ПДВ | 0,35756 | 0,7503 | ПДВ | 0,35756 | 0,7503 | ПДВ |
| 25 | 2881 Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | III | 0,000001 | 0,000001 | ПДВ | 0,000001 | 0,000001 | ПДВ | 0,000001 | 0,000001 | ПДВ | 0,000001 | 0,000001 | ПДВ | 0,000001 | 0,000001 | ПДВ | 0,000001 | 0,000001 | ПДВ | 0,000001 | 0,000001 | ПДВ | 0,000001 | 0,000001 | ПДВ |
| 26 | 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | III | 0,31123802 | 0,97380502 | ПДВ | 0,31123802 | 0,97380502 | ПДВ | 0,31123802 | 0,97380502 | ПДВ | 0,31123802 | 0,97380502 | ПДВ | 0,31123802 | 0,97380502 | ПДВ | 0,31123802 | 0,97380502 | ПДВ | 0,31123802 | 0,97380502 | ПДВ | 0,31123802 | 0,97380502 | ПДВ |
| 27 | 2930 Пыль абразивная |  | 0,0016 | 0,0007 | ПДВ | 0,0016 | 0,0007 | ПДВ | 0,0016 | 0,0007 | ПДВ | 0,0016 | 0,0007 | ПДВ | 0,0016 | 0,0007 | ПДВ | 0,0016 | 0,0007 | ПДВ | 0,0016 | 0,0007 | ПДВ | 0,0016 | 0,0007 | ПДВ |
| 28 | 3749 Пыль каменного угля | III | 0,00018106 | 0,00004506 | ПДВ | 0,00018106 | 0,00004506 | ПДВ | 0,00018106 | 0,00004506 | ПДВ | 0,00018106 | 0,00004506 | ПДВ | 0,00018106 | 0,00004506 | ПДВ | 0,00018106 | 0,00004506 | ПДВ | 0,00018106 | 0,00004506 | ПДВ | 0,00018106 | 0,00004506 | ПДВ |
|  | ИТОГО: |  | x | 27,70016148 |  | x | 27,70016148 |  | x | 27,70016148 |  | x | 27,70016148 |  | x | 27,70016148 |  | x | 27,70016148 |  | x | 27,70016148 |  | x | 27,70016148 |  |
|  | В том числе твердых : |  | x | 2,66400108 |  | x | 2,66400108 |  | x | 2,66400108 |  | x | 2,66400108 |  | x | 2,66400108 |  | x | 2,66400108 |  | x | 2,66400108 |  | x | 2,66400108 |  |
|  | Жидких/газообразных : |  | x | 25,0361604 |  | x | 25,0361604 |  | x | 25,0361604 |  | x | 25,0361604 |  | x | 25,0361604 |  | x | 25,0361604 |  | x | 25,0361604 |  | x | 25,0361604 |  |